Задача 1. Найти необходимую степень очистки сточных вод по БПКполн для водоема, отнесенного ко II виду водоемов питьевого и культурно-бытового водопользования при следующих условиях. Расход сточных вод q=                     м3/с, расход   воды в водоеме Q =     м3/с, средняя скорость движения воды в реке υср=    м/с, средняя глубина реки Нср=      м, выпуск сточных вод проектируется у берега ζ=    . Расстояние по фарватеру от места выпуска сточных вод до расчетного створа —      км. Извилистость русла на расчетном участке выражена слабо, т. е. φ=    , константа скорости потребления кислорода сточной водой  ƙст =       ,   константа скорости потребления кислорода речной водой  ƙр =       , БПКпол речной воды до места выпуска сточных вод Lp=       мг/л, БПКпол неочищенных сточных вод Lа —       мг/л.

Задача 2. Рассчитать радиальные отстойники для очистной станции города производительностью Qср=        м3/сут. Содержание взвешенных веществ в воде С0 =         мг/л. Требуемый эффект осветления воды Э=      %.

Задача 3. Определить расчетное водопотребление жителей на хозяйственно-питьевые нужды, подобрать диаметр ввода водопровода, определить потери напора во вводе, составить схему ввода, оборудования колодца в месте присоединения ввода к уличной сети. Подобрать счетчик для учета расхода воды, определить потери напора в нем, составить схему водомерного узла.

Задача 4. Определить расчетные расходы сточных вод в выпуске канализации жилого дома и по участкам дворовой сети хозяйственно-бытовой канализации.

Определить диаметр и материалы труб, уклон, наполнение и скорость течения сточной жидкости по участкам дворовой сети канализации до присоединения к колодцу на наружной сети канализации.

Построить профиль дворовой сети бытовой канализации, определить наименьшую глубину заложения канализационной сети. Проверить выпуск канализации на выполнение условия

V ∙h/d≥ K ,	                                                (1)

где K = 0,5 для выпусков канализации из пластмассовых труб и K = 0,6 для чугунных труб.

При решении задач принять: число секции здания , Nсек – 4 ; каждая квартира оборудуется мойкой, умывальником, ванной и унитазом со смывным бачком; канализационные стояки одной секции здания объединяются на один выпуск канализации. Снабжение здания водой осуществляется от городского водопровода. Отвод сточных вод от жилого здания проектируется в уличную канализационную сеть города. Приготовление горячей воды по заданию предусматривается местное – с помощью квартирных быстродействующих газовых водонагревателей.