Тестовые задачи к ГОС экзамену к блоку «Гидравлические расчеты инженерных систем» для специальности 08.03.01-07 - Водоснабжение и водоотведение

Задача №1

Определить за какое время произойдет наполнение емкости известным объемом, если дана средняя скорость движения воды в трубопроводе идиаметр трубопровода составляет.

Задача №2

Горизонтальный отстойник для осветления сточных вод представляет собой удлиненный прямоугольный в плане резервуар. Известна его глубина и ширина, расход, коэффициент кинематической вязкости. Определить среднюю скорость и режим движения сточной жидкости.

Задача №3

На напорном водоводе (⍴ =1000 кг/м3) постоянного диаметра в водопроводных колодцах А и В, расположенных на расстоянии l друг от друга, установлены манометры МА и Мв на отметках zА и zв соответственно.

Известны отметки zA, рА, zB, рв. Определить, в каком направлении движется вода и чему равны потери напора hn и гидравлический уклон i.

Задача №4

Центробежный насос должен обеспечить расход Q  и давление на выходе p2 . Известен диаметр всасывающей трубы, а так же ее длина и местный коэффициент сопротивления фильтра. Всасывание воды осуществляется из открытого резервуара. Дан коэффициент потерь на трение, коэфициент местных сопротивлений. Определить высоту всасывания Hвс.

Задача №5

Вода из реки по самотечному трубопроводу известной длиной и диаметром подается в водоприемный колодец с заданным расходом. Определить общие потери напора hw  в трубопроводе, если известна эквивалентная шероховатость трубы, коэффициент кинематической вязкости, коэффициент местного сопротивления входа в трубу и выхода.