# доцент,  к.т.н.  Миндолин С.Ф.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2-2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ ГАЗОВ

Студент группы________________________________________________________________________

Допуск ______________________ Выполнение ____________________Защита __________________________

Цель работы: определение отношения теплоемкостей газа методом адиабатического расширения (метод Клемана-Дезорма); закрепление навыков обработки результатов физических измерений МНК.

Основные понятия и определения

Как известно, теплоемкость газа зависит от процесса, в котором он обменивается энергией в форме теплоты с внешней средой. Так, удельная теплоемкость газа в изобарическом процессе.

CP=i+22⋅Rμ,

где i - число степеней свободы молекул газа;  - молекулярная масса, R - универсальная газовая постоянная.

Удельная теплоемкость газа в изохорическом процессе CV=i2⋅Rμ. Процесс, совершаемый без теплообмена с внешней средой, называют адиабатическим. Адиабатический процесс подчиняется уравнению Пуассона

PVγ=const,

Начальное положение поршня

Конечное положение поршня

Насос

Кран

Конечное положение поршня

Начальное положение поршня

Рис.1

где γ=CPCV называется показателем Пуассона или показателем адиабаты.

Если расширение или сжатие происходит быстро (например, в цилиндре двигателя внутреннего сгорания), то теплообмен можно считать отсутствующим и процесс считается адиабатическим; а быстрое расширение или сжатие тогда рассчитывают по уравнению Пуассона. Для различных газов или смесей газов показатель Пуассона различный.

В данной, работе экспериментально определяется показатель Пуассона γ=CPCV методом адиабатического расширения.

Суть этого метода заключается в следующем: Используем идеализированную модель в виде сосуда с газом и двух цилиндров с легкоподвижными и невесомыми поршнями. В первом цилиндре (на рисунке 1 обозначен насосом) содержится некоторая масса воздуха, занимающая дополнительный объем ΔV.

Положение поршня в верхнем цилиндре жестко зафиксировано.

Газ в сосуде и насосе имеет следующие параметры: Т1 – температура газа, равная комнатной температуре, Р1-давление газа, равное атмосферному, V1- объем газа в сосуде и насосе, ν1- число молей газа в сосуде и насосе.  Это есть начальное состояние  рассматриваемой системы. Изобразим данное состояние на диаграмме с координатами P, V точкой 1.

Изотерма для начальной температуры воздуха в баллоне Т1

Рис. 2

Теперь переместим достаточно быстро поршень насоса влево, вытесняя весь находящийся в нем воздух объемом V внутрь баллона с объемом V2, при этом давление в баллоне возрастает до Р2 (процесс адиабатический), в результате газ в баллоне перейдет в состояние 2 с параметрами   (P2,V2, Т2, ν1), после чего ,быстро закроем кран 1. Поскольку процесс 12 адиабатический, то температура газа в состоянии 2 (T2) больше комнатной температуры (Т1). После этого в газе объемом (V2) совершается изохорическое охлаждение до комнатной температуры (Т1). При этом давление газа в баллоне понижается до давления (P3). Состояние газа, обозначенное на диаграмме точкой 3 имеет следующие параметры (P3,V2, Т1, ν1). В этом состоянии рассматриваемая система может находиться при неизменных внешних условиях сколь угодно долго.

Затем верхний поршень освобождаем от жесткого закрепления и перемещаем его достаточно быстро вверх до тех пор, пока давление в баллоне не станет равно атмосферному, и жестко фиксируем поршень в этом положении. Этот процесс расширения газа является вследствие его кратковременности адиабатическим. Температура воздуха в баллоне и цилиндре понижается  до Т2 и становится меньше на величину Т по сравнению с комнатной температурой Т1. Система переходит в состояние 4 с параметрами (P1,V3, Т2, ν1).

После того, когда положение верхнего поршня жестко  зафиксировано в газе совершается изохорическое нагревание до комнатной температуры Т1. Газ переходит в состояние 5 с параметрами   (P4,V3, Т1, ν1).

Запишем уравнение адиабатического процесса 34 в координатах P,V:

P3⋅V2γ=P1⋅V3γ						(1)

В данном случае процессы в газе совершались при постоянном числе молей, поэтому точки 3 и 5 на диаграмме принадлежат одной и той же изотерме с температурой равной комнатной температуре. Этот факт дает нам право записать уравнение изотермического процесса для состояний 3, 5:

P3⋅V2=P4⋅V3							(2)

- Возведем обе части равенства 2 в степень, получим :

- P3⋅V2γ=P4⋅V3γ						(3)

- Из равенств (1) и (3) имеем следующее равенство: P3γ−1=P4γP1 ⇒P3γ−1P1γ−1=P4γP1γ ⇒(γ−1)⋅lnP3P1=γ⋅lnP4P1 ⇒γ⋅lnP3P1−lnP4P1 =lnP3P1 ⇒γ=lnP3P1lnP3P4

- или γ=lnP3−lnP1lnP3−lnP4									(4)

- Выразим давления P3 и Р4 через атмосферное давление Р1 и показания водяного манометра Р, имеем:

- P3=P1+ΔP3,            P4=P1+ΔP4 .				(5)

- С учетом равенств (5) равенство (4) преобразуется к виду

- γ=lnP1+ΔP3−lnP1lnP1+ΔP3−lnP1+ΔP4					(5.а)

- Учитывая, что Р3, Р4 << Р1, формула (5.а) на основе правила приближенных вычислений – ln(1+x)  x, при условии x<<1, может быть переписана в виде

- γ=ΔP3ΔP3−ΔP4						 (6)

- Так как для измерения избыточных давлений Р3 и Р4 воздуха в баллоне используется водяной манометр; то измеряемое избыточное давления вычисляются по значениям разностей уровней воды в коленах манометра

- ΔP3=ρ⋅g⋅h1;  ΔP4=ρ⋅g⋅h2

- После подстановки этих значений в (6) получим окончательно

- γ=h1h1−h2							 (7)

Рис. 3.

Заметим, что в лабораторной установке измерение избыточного давления Р4 производится по изохорическому процессу, протекающему не в объеме сосуда и верхнего цилиндра V3, а по изохорическому процессу, протекающему только в объеме сосуда V2. Это возможно, так как изменение давления в изохорическом процессе не зависит от объема сосуда, в котором находится газ, а определяется начальной и конечной температурой газа в этом процессе.

Из равенства (7) легко можно найти h2

h2=h1⋅γ−1γ						( 8 )

Для того, чтобы воспользоваться методом наименьших квадратов, введем следующие обозначения:

y = h2; x = h1; A=γ−1γ					(9)

Получим линейную зависимость

y = Ax;						(10)

где параметр А определяется из условия минимума остаточной суммы наименьших квадратов и равен

A=xi⋅yixi2							(11)

При этом дисперсия этого параметра вычисляется по формуле:

SA2=1n−1⋅(yi−A⋅xi)2xi2					 ( 12 )

Показатель адиабаты γ=11−A									( 13 )

Дисперсия показателя Sγ2=SA21−A2								( 14 )

Порядок выполнения работы

Насосом при закрытом кране К1 накачать в баллон воздух дo давления h.

Перекрыть кран К2, чтобы избежать просачивания воздуха через клапан насоса.

Спустя некоторое время температура воздуха в баллоне сравняется с комнатной и избыточное давление станет h1,. Записать этo давление.

Открыть кран К1, и следить за манометром. Как только избыточное давление станет равным нулю, сразу же закрыть кран К1.

Через некоторое время температура воздуха в баллоне станет равной комнатной и избыточное давление поднимется до h2. Записать это давление.

Опыт проделать 5 раз для различных значений h1, и результаты h1 и h2 занести в табл. 2.

Пo формулам 11-12 вычислите параметр А и SA2, затем по (13) и (14) вычислите γ и Sγ2.

Таблица 2

| № | y = h2 | x = h1 | A | SA2 | g | Sg 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

  - Уравнение идеального и реального газа.

  - Уравнения процессов: изотермического, изохорического, изобарического, адиабатического.

  - Запишите 1 закон термодинамики для вышеуказанных процессов.

  - Как находится работа в термодинамике?

  - Объясните, почему после того, как из баллона выпустили часть и закрыли кран, давление начинает повышаться.

  - Что называется числом степеней свободы молекулы? Как связаны молекулярные теплоемкости газов с числом степеней свободы?