Ст. преподаватель Корнеев В.Т.

Работа 3-16

ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА

С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКА ХОЛЛА

Студент_________________________________________________, группа_____________________

Допуск___________________Выполнеие______________________Защита_____________________

Цель работы – ознакомиться с методом Холла измерения индукции магнитного поля.

Общие сведения

Магнитное поле соленоида

В пространстве, окружающем проводники с током или движущиеся заряды, возникает магнитное поле, которое можно обнаружить по воздействию его на другой проводник с током или магнитную стрелку.

Магнитное поле в каждой точке пространства количественно можно описать с помощью вектора напряженности магнитного поля Hили вектора индукции магнитного поля B. В вакууме векторы B и Hсвязаны соотношением

B=0H,                                                                                 (1)

где 0 = 4. 10-7 Гн/м  - магнитная постоянная.

Для вычисления напряженности и индукции магнитного поля используют закон Био-Савара-Лапласа, согласно которому элементарная индукция магнитного поля dB, создаваемая элементом проводника с током Idl  в некоторой точке пространства, определяемой радиус-вектором r,  описывается выражением

dB=0[Id {l,r]4πr3.                                                                           (2)

r    - вектор, направленный от элемента тока в точку, в которой определяется dB, r-модуль этого вектора.

Модуль элементарной индукции определяется формулой

dB=μ04πIdlsinαr2.                                                                        (3)

Для нахождения результирующей индукции, создаваемой проводником конечных размеров, надо воспользоваться принципом суперпозиции магнитных полей и найти векторную сумму элементарных индукций dB:

B=kdBk=μ0[Id {l,r]4πr3                                                              (4)

В пределе сумма записывается в виде интеграла по контуру проводника с током. Применим формулу (4) для вычисления индукции магнитного поля на оси соленоида. Каждый виток соленоида – это круговой ток, поэтому сначала  выведем формулу для индукции поля на оси кругового витка (контура L) с током (рис.1).

R

O



A

h

r

Контур L

Рис. 1.

При сложении составляющих магнитного поля dB2, перпендикулярных оси ОА, они компенсируют друг друга вследствие симметрии контура. Поэтому результирующая индукция магнитного поля в точке А направлена вдоль оси кругового контура и равна по модулю

B=LdB1;                                                                                  (5)

dB1=dB sin =0 I⋅dl⋅R4πr3.                                                            (6)

В (6) учтено, что векторы dl  и r взаимно перпендикулярны. Подставляя (6) в (5) и учитывая, что величины R    и   r   постоянны, получим

B=002πRIdlR4πr3=IR22r3.                                                                    (7)

Перейдем теперь к вычислению поля соленоида (рис. 2). Соленоидом называется цилиндрическая катушка с током, состоящая из большого числа витков проволоки, которые образуют винтовую линию. Если витки расположены вплотную или очень близко друг к другу, то соленоид можно рассматривать как систему последовательно соединенных круговых токов одинакового радиуса с общей осью. Пусть на единицу длины соленоида приходится n  витков. Тогда на участке dz будет  ndz витков, которые в точке О соленоида создадут индукцию

dBz=0IR22r3ndz .                                                                          (8)

O

dz

dBz

R

θ

dθ

θ2

θ1

r

z

Z

0

L/2

L

Рис.2.

r=Rsinθ,          dz=rdθsinθ.                                                                        (9)

Подставляем (9) в (8) и интегрируем в пределах от 1 до   2:

Bz=μ0θ1θ212Insinθdθ=0,5μ0In(cos1-cos2);                                                     (10)

(В случае бесконечного соленоида 1=0, 2=, Bz =μ0In).                                                             (11)

Для расчета поля в любой точке на оси соленоида  можно вывести формулу, содержащую геометрические размеры соленоида:

d

Bz=μ0In2L2+zR2+L2+z2+L2−zR2+L2−z2                                                 (12)

Эффект Холла

Для экспериментального исследования индукции магнитного поля на оси соленоида в работе используется  метод, основанный на эффекте Холла (гальваномагнитном явлении).

Эффектом Холла называется возникновение поперечного электрического поля и разности потенциалов в проводнике или полупроводнике, по которым проходит электрический ток, при помещении их в магнитное поле, перпендикулярное к направлению тока.

Если в магнитное поле с индукцией B поместить проводник или электронный полупроводник, по которому течет электрический ток плотности j, то на электроны, движущиеся со скоростью v в магнитном поле, действует сила Лоренца F, отклоняющая их в определенную сторону (рис. 3).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

+ + + + + + + + + + + + + + + +  __

_

hд

а

Рис. 3 Действие силы Лоренца на движущийся отрицательный заряд

На противоположной  стороне скапливаются положительные заряды.

В дырочном полупроводнике знаки зарядов на поверхностях меняются на противоположные (см.

рис. 4).

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Рис.4 Действие силы Лоренца на движущийся положительный заряд

Под действием электрического поля носители заряда приобретают направленное движение   (дрейф),   средняя   скорость которого u. Плотность тока в проводнике j = neu, где n — концентрация  носителей, е — их заряд. При наложении магнитного поля на носители действует сила Лоренца: F=eu,B, под действием которой частицы отклоняются в направлении, перпендикулярном u и B.

В  результате на гранях проводника, перпендикулярных направлению силы F, происходит накопление заряда и возникает электростатическое поле Холла. В свою очередь поле Холла действует на заряды и уравновешивает силу Лоренца. В условиях равновесия eEx =euB.

Ex =uB = jB/ne

Образующаяся при этом разность потенциалов:

Δϕ=EX⋅a=jBane=iдBaahдne=iBhдne=RXiдBhд,			(13)

где RX=1ne ― постоянная Холла. hд - линейный размер образца в  направлении вектора B (на установке этот  размер называется высота датчика Холла), а – ширина образца, iд ― ток датчика Холла.

Знак RX совпадает со знаком носителей тока. Для металлов, у которых концентрация носителей (электронов проводимости) n  1022см-3 Rx  -10-3см3/Кл; у полупроводников концентрация носителей значительно меньше и RX 105 см3/Кл.

Из (13) следует, что между индукцией магнитного поля и разностью потенциалов Холла существует линейная зависимость

B=hдRXΔϕ=k⋅Δϕ ,							(14)

где k ― калибровочный коэффициент датчика Холла. Зная этот коэффициент, можно по разности потенциалов Холла определить индукцию магнитного поля.

Порядок выполнения работы

В работе используется датчик Холла марки Х501 с током датчика iд=90 мА. Силовые линии магнитного поля соленоида направлены вдоль его оси. Датчик располагается на торце специального штока, вставляемого в соленоид. Высота датчика hд в направлении магнитного поля равна 0,2 мм. Для измерения положения датчика внутри соленоида на боковой грани штока нанесена миллиметровая шкала.

В работе  необходимо:

- экспериментально определить калибровочный коэффициент датчика;

- теоретически рассчитать индукцию магнитного поля в разных точках на оси соленоида;

- измерить индукцию магнитного поля в разных точках на оси соленоида с помощью датчика Холла;

- сравнить расчетные и экспериментальные результаты  определения индукции магнитного поля.

Задание 1. Определение магнитной индукции в средней точке на оси соленоида и калибровка датчика Холла методом совместных измерений (см. метод. указания к работе 0-1).

Цифровой вольтметр

Шток с датчиком

Включить

Регулировать ток

Рис. 5 Схема экспериментальной установки.

- Включить источник питания и цифровой вольтметр.

- Установить шток с датчиком Холла в среднее положение на оси соленоида («0» по шкале штока).

- Измерить ЭДС Холла центре соленоида для токов соленоида 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 А Данные занести в табл. 1.

Таблица 1

| № опыта, i | Ток соленоида Ii, А | Вi, Тл (по формуле (12) при z=0) | Разность потенциалов Холла  i, Вольт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 . . N |  |  |  |

- Вычислить индукцию магнитного поля для заданных значений силы тока по формуле  (12) в центре соленоида (z=0). Результаты вычислений занести в таблицу.

- Вычислить по формуле совместных измерений (см. 0-1!) калибровочный коэффициент

k=i=1NBi⋅Δϕii=1NΔϕi2         		                                             (15)

- На одном графике изобразить зависимости Вi=f(Δϕi)  и  B=k⋅Δϕ.

Задание 2. Исследование зависимости индукции магнитного поля от координаты z, отсчитываемой от центра соленоида.

- Установить величину тока в катушке соленоида по указанию преподавателя.

- Перемещая шток с датчиком Холла вдоль оси соленоида с интервалом z =1 см, измерить  для каждого положения разность потенциалов Холла. Данные занести в табл. 2.

Таблица 2

| Положение датчика z , мм (по надписи на штоке) | Разность потенциалов Холла Δϕ, Вольт | Индукция B, Тл (эксперимент.) | Индукция B, Тл (теоретич.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 90 ... -80 -90 |  |  |  |

- Вычислить индукцию поля В для каждого положения датчика Холла, воспользовавшись формулой B=k⋅Δϕ, При расчете использовать калибровочный коэффициент (15), полученный при выполнении задания 1. Данные занести в таблицу 2 (столбец «эксперимент.»).

- Вычислить индукцию поля В для каждой точки на оси соленоида в соответствии с положением датчика Холла, воспользовавшись формулой (12). Данные занести в таблицу 2 (столбец «теоретич.»).

- Построить на  одном графике зависимости В=f(z), полученные экспериментально и теоретически по данным таблицы 2.

- Для одного из полученных экспериментально значений В рассчитать абсолютную и относительную погрешности измерения (см. указания к работе 0-1).

Контрольные вопросы

- Объясните физический смысл вектора магнитной индукции. B. В каких единицах в СИ измеряется магнитная индукция?

- Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа.

- Выведите формулу (7) для индукции магнитного поля на оси кругового витка с током.

- Выведите формулу (12).

- Сформулируйте теорему о циркуляции вектора Bпо замкнутому контуру. Пользуясь этой теоремой, выведите формулу для индукции магнитного поля тороида.

- Выведите формулу для индукции магнитного поля бесконечного соленоида из формулы, полученной для тороида.

- Что такое сила Лоренца? Чем определяется ее направление и значение?

- В чем заключается эффект Холла?

- Полный заряд проводника, даже если по нему течет ток, равен нулю. Почему тогда на проводник с током действует сила со стороны магнитного поля?

- Дайте вывод формулы для разности потенциалов Холла.