проф. Гладких Ю.П.

Лабораторная работа № 5-6(H):Изучение эффекта Холла в полупроводниках.

Студент:____________________________________________________________ группа:_______________________

Допуск____________________________Выполнение_______________________Защита_______________________

Цель работы: Изучение эффекта Холла при изменении величины и направления тока через объект исследования (датчик Холла) и через электромагнит, определение постоянной Холла и концентрации носителей заряда.

Приборы и принадлежности: Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

При помещении металлической или полупроводниковой пластинки, вдоль которой течет постоянный электрический ток, в перпендикулярное к ней магнитное поле, вследствие действия на носители зарядов (электроны проводимости или дырки) силы Лоренца, между гранями, параллельными направлению тока, возникает разность потенциалов .

Возникновение в твердом проводнике с током плотностью j, помещенном в магнитное поле В, электрического поля в направлении, перпендикулярном В и j называется эффектом Холла.

Когда напряженность EBэтого поперечного поля достигнет такой величины, что его действие на заряды будет уравновешивать силу Лоренца, то установится стационарное распределение зарядов в поперечном направлении.

eEB=eϑB⋅sinα,                                                      (1)

где ϑ – средняя скорость движения носителей зарядов,   угол между векторами В иϑ.

Если В перпендикулярно ϑ, то sin = 1 и поле Холла EВ максимально (см. рис.1):

EB=ϑB или  Δϕ=ϑBb                                                                         (2)

гдеΔϕ поперечная (холловская) разность потенциалов,b– ширина пластинки. Выразим ϑ через плотность тока j, концентрацию носителей зарядов n и его величину e в соответствии с формулой j=neϑ. В результате получим:

Δϕ=1nejBb                                                              (3)

или с учетом, что j=IS

Δϕ=InebdBb=1neIBd=RIBd,                                                                  (4)

то есть холловская поперечная разность потенциалов прямо пропорциональна магнитной индукции B, силе тока I и обратно пропорциональна толщине пластинки d.

Коэффициент пропорциональности

R=1ne                                                                                           (5)

называется постоянной Холла и является основной количественной характеристикой эффекта Холла вещества  определенной  природы.  Знак R  совпадает  со знаком  носителей заряда. Для металлов, у которых

n  1028 м-3, R  -10-9м3/Кл, у полупроводников  R  0,1 м3/Кл.

Измерив постоянную Холла, можно найти концентрацию носителей тока в данном металле (т.е. число носителей в единице объема).

Постоянная Холла может быть выражена через подвижность носителей заряда u. Подвижностью носителей тока называется средняя скорость, приобретаемая носителями при напряженности электрического поля, равной единице. Если в поле напряженности E носители приобретают скорость ϑ, то подвижность их u равна

u=ϑE.                                                                (6)

Подвижность можно связать с проводимостью σ и концентрацией носителей n. Для этого разделим соотношениеj=neϑ на напряженность Е. Приняв во внимание, что отношение j к E даетσ, а отношение ϑ к E – подвижность, получим

R=uσ.                                                                                            (7)

В полупроводниках в электропроводности участвуют одновременно электроны проводимости и дырки. В этом случае выражение для постоянной Холла имеет более сложный вид:

R=1eud2⋅nd−ue2⋅ne(udnd+uene)2                                                                          (8)

где nd и ne  –  концентрации дырок и электронов, ud и ue  – их подвижности. Если основной вклад в эффект вносит один из носителей, то для постоянной Холла можно пользоваться выражением (5). Зная величину R, можно с помощью этого выражения найти концентрацию носителей тока n, а по знаку возникающей холловской разности потенциалов установить характер проводимости – электронный или дырочный

В ферромагнетиках электроны подвергаются совместному действию внешнего магнитного поля и поля магнитных доменов. Это приводит к особому ферромагнитному эффекту Холла. Экспериментально найдено, что EB=(RB+RIJ)j, где R – обыкновенная, а RI – аномальная постоянные Холла, J – величина намагниченности.

Эффект Холла – один из наиболее эффективных методов изучения энергетического спектра носителей тока в металлах и полупроводниках. Зная R, можно определить знак носителей и оценить их концентрацию, что позволяет сделать заключение о количестве примесей в полупроводниках. Линейная зависимость R от B используется для измерения индукции магнитного поля. Эффект Холла используется для умножения постоянных токов в аналоговых вычислительных машинах, в измерительной технике и др. (датчики Холла).

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Явление эффекта Холла изучают на установке(рис.2), состоящей из объекта исследования и измерительного устройства, выполненных в виде конструктивно законченных изделий, устанавливаемых на лабораторном столе и соединяемых между собой кабелем. Объект исследования конструктивно выполнен в виде сборного корпуса, в котором установлены электромагнит и датчик Холла. Измерительное устройство выполнено в виде конструктивно законченного изделия. В нем применена однокристальная микро-ЭВМ с соответствующими дополнительными устройствами, позволяющими производить измерение тока электромагнита и датчика, установленного в объекте исследования, а также осуществлять функции управления установкой. В состав измерительного  устройства входят также источники его питания.

На передней панели измерительного устройства размещены  следующие органы управления и индикации:

- кнопки НАПРАВЛЕНИЕ и ТОК «+», « - » задают значение и направление тока через датчик Холла и электромагнит

- ЭЛ.МАГНИТ – ДАТЧ.ХОЛЛА включает индикацию тока электромагнита или датчика Холла, что индуицируется соответствующим светодиодом

- табло мА и мВ индуицируют значения тока через датчик Холла и электромагнит и э. д. с. Холла.

Рис. 2. Передняя панель общего вида лабораторной установки

Ток: +    –

направление

эл. магнит-датч. холла

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Ознакомьтесь с установкой, ее устройством и принципом действия.

- Получите у преподавателя номера заданий (не менее трех) и выберите по таблице 1 значения токов IН, протекающих через датчик Холла и электромагнит IЭ.

Таблица 1

| № заданий | IН, mA | IЭ, mA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 4 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
| 5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 6 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| 7 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 8 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 9 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 10 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |

- Установите необходимую полярность источников питания для датчика Холла и электромагнитов нажатием на соответствующие кнопки.

- Задайте по модулю одно из указанных преподавателем значений тока IН, протекающего через датчик Холла.

- Измерьте поперечную разность потенциалов ∆φ0, вызванную ассиметрией расположения электродов (ток в цепи электромагнита равен нулю).

- Установите указанные в таблице значения токов IЭ, протекающих через электромагнит и определите соответствующие им разности потенциалов ∆φi.

- Вычислите э.д.с. Холла  для каждого значения тока, протекающего через электромагнит ∆φB= ∆φi - ∆φ0.  Измерения проведите при обоих направлениях тока, протекающего через электромагнит.

- Проведите измерения холловской разности потенциалов по пунктам 6 - 8 для остальных значений токов, протекающих через датчик Холла.

- Повторите все измерения не менее трех раз и  определите средние значения полученных величин.

- Вид таблицы для занесения экспериментальных результатов разработайте самостоятельно.

- Для каждого значения тока, протекающего через электромагнит, рассчитайте величину магнитного поля В.

- Постройте на графике семейство характеристик  ∆φВ(IН) = f(В) и определите угловые коэффициенты этих зависимостей, используя метод наименьших квадратов. Из сопоставления линейной зависимости y1= kx1  и уравнения (4) получим y1= ∆φ,  x1= B,  k = RIH/d

- Постройте график зависимости угловых коэффициентов ki от величин токов, протекающих через датчик Холла (IН)i и определите угловой коэффициент этой зависимости, используя метод наименьших квадратов.  Из сопоставления линейной зависимости y = Ax и соотношения  k = RIH/d  получим y = k,  x = IH,  A = R/d.

- По угловому коэффициенту А определите величину постоянной Холла.

- Результат запишите в виде  R = <R> ± S<R>.

- По найденной величине постоянной Холла определите концентрацию носителей тока.

- Число витков катушки электромагнита N, длина намотки L и высота датчика Холла d указаны на верхней поверхности измерительной установки.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие вещества называются диэлектриками, проводниками, полупроводниками? Чем объясняется различие их электрических свойств? Объясните механизм проводимости в металлах и полупроводниках. Как зависит от температуры проводимость проводников и полупроводников?

- Чему равна и как направлена сила, действующая на отрицательный электрический заряд, движущийся в магнитном поле?

- Чему равна работа силы Лоренца при движении протона в магнитном поле? Ответ объяснить.

- Что такое  эффект Холла? Механизм его возникновения. От  чего зависит поперечная разность потенциалов? Рассмотрите эффект Холла в беспримесных полупроводниках.

- Выведите расчетные формулы для определения концентрации, подвижности носителей заряда и для проводимости вещества.