доц., к.т.н. Лукьянов Г.Д.

Работа   № 3-13 (Н)  ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ.

Студент группы __________________________________________________________________________________

Допуск _________________________ Выполнение __________________________ Защита ____________________

Цель работы:  изучение зависимости тока в колебательном контуре от частоты источника ЭДС, включенного в контур,  и измерение резонансной частоты контура.

Приборы и оборудование: звуковой генератор, электронный осциллограф, модуль с колебательным контуром, магазин сопротивлений и магазин ёмкостей.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Всякий реальный контур обладает активным сопротивлением. Энергия, запасённая в контуре, постепенно расходуется в этом сопротивлении на нагревание, вследствие чего свободные колебания затухают. Для получения незатухающих электромагнитных колебаний необходимо извне подводить энергию, компенсирующую потери на джоулево тепло. Такая компенсация возможно, если в колебательный контур включить источник тока, обладающий периодически изменяющейся ЭДС, с частотой Ω:

E=E0cosΩt,                                                       (1)

Полагаем, что мгновенные значения токов и напряжений удовлетворяют законам, установленным для цепей постоянного тока. Такие токи называются квазистационарными. Поэтому можно применять законы Кирхгофа. В любой момент времени сумма падений напряжения на элементах цепи равна ЭДС (рис.1):

UL+UR+U=E0cosΩt,      			  (2)

R

+

-

C

L

Рис.1

где UL- падение напряжения на катушке индуктивностью L;

UR- падение напряжения на сопротивлении;

U  - падение напряжения на конденсаторе.

UL=−Ei=LdIdt;   UR=IR;    U=qC                                       (3)

Ток в катушке и контуре

I=dqdt=ddtCU=CdUdt.                                                                        (4)

Подстановка (3) и (4) в (2) дает

LCd2Udt2+RCdUdt+U=E0cosΩt.                                                     (5)

Разделим это уравнение на LC и введем обозначения:

ω02=1LC      ;            β=R2L,

где ω0 - собственная частота колебаний;

β - коэффициент затухания.

Обозначая дифференцирование по времени точкой, получим дифференциальное уравнение вынужденных колебаний

U+2βU+ω02U=E0ω02cosΩt.                                                                 (6)

Его решение дает закон  изменения напряжения на конденсаторе с течением времени и равно сумме решения однородного уравнения  (7) и частного решения уравнения (6):

U+2βU+ω02U=0.                                                                              (7)

Однородное уравнение (7)  - уравнение затухающих колебаний. Его решение:

U1=U10e−βtcosωt,                                                                            (8)

где ω- частота затухающих колебаний;          ω=ω02−β2

Затухание определяется членом e−βt. За время t=1β амплитуда колебаний уменьшится в e раз. Затухание в колебательном  контуре связано с превращением энергии колебаний в джоулево тепло в сопротивленииR. При t>>1β составляющая U1, решения уравнения (6) исчезнет, следовательно, она отражает переходный процесс, определяемый начальными условиями и параметрами контура. Установившиеся колебания в цепи происходят с частотой Ω и возможным  сдвигом по фазе. Частное решение уравнения (6) имеет вид:

U=U0cosΩt+ϕ,                                                                          (9)

где U0 - амплитудное значение напряжения;

ϕ  - сдвиг фаз.

С использованием (9) и (6) можно определить:

U0=E0ω02ω02−Ω22+4β2Ω2;                                                                 (10)

tgϕ=−2βΩω02−Ω2.                                                                        (11)

Таким образом, амплитуда и фаза напряжения на конденсаторе зависят от соотношения  частоты источника ЭДС Ω и  частоты ω0. Ток в контуре I=CdUdt=−CΩU0sinΩt+ϕ=I0cosΩt+ϕ1, где ϕ1=ϕ+π/2. Амплитуда тока в контуре также зависит от соотношения частот Ω и ω0:

I0=E0Cω02Ωω02−Ω22+4β2Ω2                                                                      (12)

График зависимости I0 от Ω/ω0 представлен на рис.2.

I0

2

1

3

Рис. 2

Из графика видно, что амплитуда тока резко возрастает при приближении циклической частоты Ω источника ЭДС к частоте ω0. Это явление называется резонансом, а кривые – резонансными кривыми. Величина максимума зависит от β: при β=0  Iот→∞(кривая 3); при увеличении β максимальное значение Iот уменьшается  (кривые 2 и 1),ϕ1определяет разность фаз колебаний тока в контуре и внешней ЭДС:

tgϕ1=tgπ2+ϕ=−1tgϕ=ω02−Ω22βΩ                                                           (13)

График зависимости ϕ1 от частоты представлен на рис. 3. Кривые 1 и 2 соответствуют разным значениям β. При ω0=Ω  tgϕ1=0 и ϕ1=0.

Величина Q=ω2β называется добротностью колебательного контура. Добротность контура связана с остротой резонансной кривой. Найдем ширину резонансной кривой на уровне  I0=Iот2=0,7Iom (рис.4).

Из формулы (12) следует, что максимальное значение тока

Iот=E0Cω022β   ,

а    I0=2βΩIотω02−Ω22+4β2Ω2                                                       (14)

При I0=Iот/2 формула (14) запишется

12=2βΩω02−Ω22+4β2Ω2                                                            (15)

I0

2

1

0

0

Рис. 4

Рис. 3

При β<<ω0 выражение (15) можно преобразовать к виду 2βΩ=ω02−Ω2 или 2βΩ=ω0−Ωω0+Ω. Величина ω0−Ω=ΔΩ2, а вблизи резонансаω0≈Ω. После подстановки получим ΔΩ=2β:

ΔΩω0=2βω0≈1Q.                                                                          (16)

Из формулы (16) следует, что при малом затухании β<<ω0 и ω0≈ω относительная ширина резонансной кривой численно равна величине обратной добротности контура.

Если известны параметры контура, добротность может быть рассчитана по соотношению

Q≈ω02β=1RLC.                                                                       (17)

ОПИСАНИЕ  МЕТОДИКИ  ИЗМЕРЕНИЙ

Содержанием работы является изучение резонанса в последовательной цепи RCL. Принципиальная электрическая схема лабораторной установки приведена на рис.5.

C

R1

R

PQ

PO

x

y

L

Рис. 5

Колебательный  контур состоит из катушки L, магазина емкостей C, переменного сопротивления R и сопротивления R1. Напряжение на сопротивлении R1, пропорциональное току в контуре, подается на вход Yэлектронного осциллографа. Для снятия резонансных кривых, изменяя частоту звукового генератора PQ, определяют зависимость I0=fΩ при различных сопротивлениях контура R.

Для измерения сдвига фазϕ1можно использовать фигуры Лиссажу, получаемые  на экране осциллографа. Пусть имеются два  синусоидальных напряжения одинаковой частоты Ω. Подадим эти напряжения на вертикальные и горизонтальные пластины осциллографа. Смещение луча под действием этих напряжений пропорционально напряжению: по горизонтали x=x0sinΩt, по вертикали y=y0sinΩt+ϕ, где ϕ – сдвиг фаз между напряжениями; x0 и y0 – амплитуды смещения луча, пропорциональные амплитудам напряжения и коэффициентам усиления соответствующих каналов осциллографа. Исключив время, получим

xx02+yy02−2xyx0y0cosϕ=sin2ϕ.                                                                 (18)

Выражение (18) – уравнение эллипса описываемого электронным лучом на                                                                                                                                      экране осциллографа. Выберем  коэффициенты усиления вертикального и горизонтального каналов осциллографа такими, чтобы x0=y0. В этом случае

x2+y2−2xycosϕ=x02sin2ϕ.                                                                    (19)

Уравнение (19) - уравнение эллипса, оси которого составляют угол π4 с осями координат. При ϕ=0 эллипс  вырождается в прямую y=x,при ϕ=π2 – в круг радиуса x0. Для точки M эллипса (рис.6) y=x, следовательно, a2=x2+y2=2x2, а уравнение (19) для этой точки примет вид:

2x2−2x2cosϕ=x02sin2ϕ;

2x21−cosϕ=x02sin2ϕ;

a2⋅2sin2ϕ2=x02⋅4sin2ϕ2cos2ϕ2;

отсюда

a2=2x02cos2ϕ.                                                                            (20)

Аналогично для точки N эллипса (см. рис.6) , где y=−x, получим

b2=2x02sin2ϕ.                                                                            (21)

Из выражений  (20) и (21) получим

tgϕ2=ba.                                                                                (22)

Y0

X0

X

Y

M

N

b

a

Рис. 6

Таким образом, для измерения сдвига фаз между напряжениями одинаковой частоты  достаточно измерить полуоси a и b эллипса,  вписанного в квадрат на экране осциллографа. При ϕ=0 эллипс вырождается в прямую, что позволяет по фигурам Лиссажу  установить момент наступления резонанса. Для получения фигур Лиссажу на Вход «Y» осциллографа (рис.5) подается напряжение с сопротивления R1, пропорциональное току, а на вход «X» – напряжение со звукового генератора.

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

На рис.7 дана электрическая схема установки:

PQ – звуковой генератор; PO – электронный осциллограф; ФПЭ-11 – модуль;MC – магазин сопротивлений;    ME – магазин емкостей.

МС

МЕ

Y

X

PO

PQ

ФПЭ - 11

Рис. 7

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Собрать электрическую схему (рис.8): MC и ME – магазины сопротивлений и емкостей, собранные в отдельных модулях установки; ФПЭ-11 –модуль для изучения вынужденных  колебаний  в  колебательном контуре; PQ – звуковой генератор;PO – осциллограф.

I. Подготовить приборы к работе:

- Установить переключателями магазина емкостей С=310-2 мкФ, и переключателями магазина сопротивлений R=1 Ом.

- Тумблер «Питание» на осциллографе С1-93 поставить в положение «Вкл». Прогреть прибор 2-3 мин.

- Нажать кнопку «I» слева от экрана, а рычажковый переключатель входа «Канал I» установить в положение «».

- Переключатель «V/дел» поставить в положение 0,2 Вольт/дел, регулировочную ручку – в крайнее правое положение.

- Нажать кнопку «Внутр 1:1» (справа от экрана), нажать кнопку «      »  .

- Переключатель «Время/дел» установить в положение 0,2 ms, регулировочную ручку – в крайнее правое положение.

- Тумблер включения генератора Г3-112 установить в положение «Сеть». Прогреть прибор 2-3 мин.

- Установить на генераторе сигналов частоту 2 кГц (20, множитель 102».

Y

L

PO

PQ

PO

ME

MС

С

R

PQ

R1

X

Y

Рис. 8

- Установить тумблер «    -  » в положение «».

- Переключатель «dB» установить в положение «20», ручку «         » установить в крайнее правое положение.

- Ручками перемещения луча по вертикали «   » и по горизонтали «        » вывести синусоиду в точку пересечения координатных осей на экране.

- Ручкой «Яркость» отрегулировать синусоиду так, чтобы она была хорошо видна; вращая ручку «Фокус», отрегулировать толщину синусоиды.

II. Произвести необходимые измерения

Упражнение 1. Снятие резонансных кривых

- Используя значение индуктивности L=192 мГн, рассчитать резонансную частоту контура по формуле:

fр=12πLC.

- Измерить амплитуду синусоидального напряжения в вольтах при частотах, указанных в табл. 1. При измерениях число делений на сетке осциллографа необходимо умножить на предел измерения (0,2 В/дел). Силу тока в колебательном контуре рассчитать по формуле:

I0=U0R1,

где R1=77 Ом. Результаты эксперимента занести в таблицу1.

Таблица 1

R=1; R1=77 Ом

| f, кГц | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,05 | 2,1 | 2,15 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,6 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I0, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Произвести аналогичные измерения (п. 2) и вычисления I0 при сопротивлении магазина R=300 Ом. Результаты эксперимента записать в таблицу 2.

R=300 Ом; R1=376 Ом

Таблица 2

| f , кГц | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,05 | 2,1 | 2,15 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,6 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0 , В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I0 , мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Построить в одной системе координат графики зависимостей I0 от f при R=1 Ом и R=300 Ом.

- По графикам при R=1 Ом и R=300 Ом найти ширину резонанса кривой f (рис. 4) и рассчитать значение добротности контура по формуле:

Q≈fрΔf

Упражнение 2. Определение зависимости резонансной частоты от емкости С

- Установить сопротивление R=1 Ом, емкость С=110-2 мкФ.

- Нажать кнопку «       Х» на осциллографе (т.е. выключить развертку осциллографа). На экране осциллографа наблюдать эллипс (рис. 6), изменяя частоту звукового генератора, добиться превращения эллипса в прямую. При этом частота звукового генератора равна резонансной частоте fр. Значение fр записать в таблицу 3 (первый столбец).

- Произвести измерения fр при других значениях С от 210-2 до 1010-2 мкФ с интервалом 110-2 мкФ. Значения fр записать в таблицу 3.

- Вычислить значения Z=1(2πfр)2 и построить график зависимости Z от С, который должен представлять собой прямую линию, проходящую через начало координат.

Таблица 3

| С10-2, мкФ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fр , кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Рассчитать значение индуктивности катушки как тангенс угла наклона прямых на графике Z=fC:

L=ΔZΔC ;   Lср=L1+L22.

Оцените относительную погрешность определения L:

δ=ΔLLср=L2−LсрLср.

Контрольные вопросы

- Какие изменения энергии происходят в реальном колебательном контуре, к которому не подключена внешняя переменная ЭДС?

- Вывести дифференциальное уравнение, вынужденных колебаний и представить его решение.

- Вывести формулу зависимости амплитуды тока в колебательном контуре от частоты внешней ЭДС.

- Что такое резонанс? При каком условии он возникает?

- Когда возникает резонанс токов, а когда – резонанс напряжений?

- Показать, как с помощью фигур Лиссажу можно вычислить сдвиг фаз.

- Что такое добротность контура, от чего она зависит, на что влияет?

Литература:

      - И.Е. Иродов. Электромагнетизм (основные законы), 2001, глава 11.

      - А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. Курс физики, 2000, главы 27 и 28.

      - Т.И. Трофимова. Курс физики, 1985, глава 18