ТГВ

Задача №1

Для переодического аккумулирования дополнительного обьема воды, получаемого при изменении температуры, к системе водяного отпопления в верхней ее точке присоединяют расшширительные резервуары, сообщающиеся с атмосферой. Определить наименьший обьем расширительного резервуара при частичном заполнении водой. Дан диапазон изменения температуры воды во время перерывов в работе топки, обьем воды в системе коэфициент температурного расширения принять равным.

Задача №2

Газовый стояк распределяет газ плотностью ρг по этажам здания. Манометрическое давление определяется манометром М. Плотность окружающего воздуха ρв, высота этажа hэ. В связи с тем, что ρг≠ρв, манометрическое давление газа на разных этажах различно.

Известна, что плотность газа, плотность воздуха, высота этажа. Определить манометрическое давление на пятом этаже, если известно показание манометра

Задача №3

На напорном водоводе (⍴ =1000 кг/м3) постоянного диаметра в водопроводных колодцах А и В, расположенных на расстоянии l друг от друга, установлены манометры МА и Мв на отметках zА и zв соответственно.

Известны отметки zA, рА, zB, рв, l =  км. Определить, в каком направлении движется вода и чему равны потери напора hn и гидравлический уклон i.

Задача №4

Центробежный насос должен обеспечить расход Q  и давление на выходе p2 . Известен диаметр всасывающей трубы, а так же ее длина и местный коэффициент сопротивления фильтра. Всасывание воды осуществляется из открытого резервуара. Дан коэффициент потерь на трение, коэфициент местных сопротивлений. Определить высоту всасывания Hвс.

Задача №5

Произвести расчёт требуемого коэффициента сопротивления дроссельной шайбы, устанавливаемой на одной из веток системы отопления представленной на рис.1. Дан коэффициент местного сопротивления радиаторного узла на проход, расход теплоносителя в обеих ветках и диаметры, а так же коэффициент кинематической вязкости жидкости и шероховатость трубопровода.