доц., к.т.н. Лукьянов Г.Д.

- ЛАБОРОТОРНАЯ РАБОТА № 3-7: ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИХ СИЛ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦИИ

Студент группы __________________________________________________________________________________

Допуск _________________________ Выполнение __________________________ Защита ____________________

Цель работы: ознакомление с методами компенсации и применение этого метода для измерения электродвижущей силы гальванического элемента в электрической цепи.

Приборы и принадлежности: реохорд, чувствительный гальванометр с нулем по середине, два гальванических элемента: один эталонный с известной ЭДС (например, элемент Вестона), а второй - с неизвестной ЭДС, источник постоянного тока  2 - 4 вольта, ключ, соединительные провода.

Законы и закономерности постоянного тока

Электродвижущая сила численно равна работе, совершаемая сторонними силами при перемещении по замкнутой цепи проводника единичного положительного заряда.

Электродвижущая сила гальванических элементов не зависит от размеров электродов и количества электролита, а определяется лишь их химическим составом и при данных условиях постоянна. Каждый тип элементов дает определенную ЭДС.

Закон Ома для однородного участка (рис. 1)

Рис. 1 ис.

J=UR

(1)

U=ϕ1−ϕ2

Закон Ома для неоднородного участка цепи (рис. 2)

R

Рис. 2

J=(ϕ1−ϕ2)+ER+r,

(2)

где (φ1-φ2) – разность потенциалов.  Е>0, если ток J направлен от (−) к (+).

Закон Ома для замкнутой цепи (рис. 3)

R

Рис. 3

J=ER+r,

(3)

где E – электродвижущая сила; J – сила тока; R – сопротивление внешней цепи; r – внутреннее сопротивление

Напряжения на внешнем участке цепи

U=J⋅R.

Напряжение на участке цепи измеряется работой, которую совершают электрические и сторонние силы при перемещении единичного заряда по данному участку цепи.

Из уравнения (3) следует, что

U=E−J⋅r.

Таким образом, напряжение на внешней цепи равно разности между электродвижущей силой и падением напряжения на внутреннем сопротивлении батареи. Измерение ЭДС, нельзя произвести обычным вольтметром, так как он требует для своей работа наличия тока в цепи, следовательно, измеренная им разность потенциалов будет меньше, чем ЭДС. Применяют вольтметры с большим внутренним сопротивлением, у которых ток в цепи мал, и тогда

E=U.

ЭДС   элементов можно измерить методом компенсации. Для расчёта ЭДС  методом компенсации применяются законы Кирхгофа:

Первый закон Кирхгофа

Алгебраическая сумма сил токов, сходящихся а узле, равна нулю, т.е.

i=1nJi=0

(4)

Второй закон Кирхгофа

В любом замкнутом контуре, произвольно выбранном в разветвленной электрической цепи, алгебраическая сумма падений напряжений (произведений сил токов J на сопротивление R) на отдельных участках цепи этого контура равна алгебраической сумме ЭДС Ek, встречающихся в контуре:

i=1nJi⋅Ri=k=1mEk

(5)

Применяя законы Кирхгофа необходимо:

1. Определить число электрических узлов и независимых контуров в схеме

Узлом называется место соединения трех и более проводников. Контур – это любая замкнутая цепь. Независимый контур – контур,  который содержит хотя бы одну новую ветвь. Ветвь – участок цепи от узла до узла

2.	Перед составлением уравнений произвольно выбрать и указать стрелками на чертеже:

а) направление токов (если они не задана по условию задачи) во всех сопротивлениях, входящих в цепь, учитывая, что от узла до узла течёт один и тот же ток;

б) направление обхода контура.

3.	При составлении уравнений по первому закону Кирхгофа считать токи, подходящие к узлу, положительными, а токи, отходящие от узла - отрицательными.

Число уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, должно быть на единицу меньше числа узлов, содержащихся в цепи.

4.	При составлении уравнений по второму правилу Кирхгофа следует считать:

а) падение напряжения на участке цепи (т.е. произведение J⋅R) входит в уравнение со знаком плюс, если направление тока в данном участке совпадает о выбранным направлением обхода контура; в противном случае произведение J⋅R входит в уравнение со знаком минус;

б) ЭДС  входит в уравнение со знаком плюс, если оно повышает потенциал в направлении обхода контура: т.е. если при обходе контура приходится идти от минуса к плюсу внутри источника тока, в противном случае ЭДС   входит в уравнение со знаком минус.

Число независимых уравнений, которые могут быть составлены по второму закону Кирхгофа, равно числу независимых контуров, имеющихся в цепи. Для составления уравнений первый контур можно выбрать произвольно. Все следующие контуры следует выбирать таким образом, чтобы в каждый новый контур входила хотя бы одна ветвь цепи, не участвовавшая  ни в одном  из ранее использованных контуров. Произвольно выбранное направление обхода по контурам не изменяется до конца решения задачи.

Если при решении уравнений, составленных вышеуказанным способом, получены отрицательные значения силы тока или напряжения, то это означает, что ток через данное сопротивление в действительности течет в направлении, противоположном выбранному.

Выберем произвольно направления токов и направление обхода по контурам (против часовой стрелки) так, как показано на рис. 4, и применим к рассматриваемой схеме законы Кирхгофа.

Если ЭДС  исследуемого элемента Ex меньше, чем ЭДС   батареи E то, передвигая подвижный контакт по проволоке АВ, можно найти такое его положение  С , когда в ветви AExГСА тока не окажется и стрелка гальванометра будет стоять на нуле. Отсутствие тока в ветви свидетельствует, что ЭДС элемента Ex компенсируется падением напряжения на участке реохорда AC, созданным элементом E.

R

U

Рис. 4

По второму закону Кирхгофа для контура AExГСА

J2⋅(rx+rг+R)−J1⋅RAC=−Ex(6)

где rx- внутреннее сопротивление батареи; rг - внутреннее сопротивление гальванометра; RAC - сопротивление участка AC. Когда ток через гальванометр J2=0, то

J1⋅RAC=Ex(7)

т.е. в этом случае падение напряжения на участке AC, создаваемое батареей E, равно ЭДС  испытываемого элемента (компенсация).

Заменим исследуемый элемент нормальным, ЭДC которого En=1.0183 В. Передвигая контакт С, добьемся такого его положения D чтобы ток через гальванометр не проходил. Тогда по второму закону Кирхгофа для контура AEnГDА

- J2⋅(rn+rг+R)−J1⋅RAD=−En

J1⋅RAD=Enгде rn - внутреннее сопротивление нормального элемента; RAD- сопротивление участка AD. Но так как J2=0, то

(8)

Ток через участок  AB остается прежним, так как в цепи AГD тока нет. Разделав выражение (7) на (8), получим:

Ex=En⋅RACRAD

Так как проволока на участке калиброванная, т.е. имеет одинаковое сечение и удельное сопротивление, то отношение сопротивлений проволоки можно заменить отношением их длин. Тогда

Ex=En⋅L1L2

(9)

где L1 и L2-длины участков AC и AD в произвольных единицах. Зная Еn и измерив АС и AD,  по формуле (9) вычислим искомое ЭДС.

Следует обратить внимание на то, что в данной работе гальванометр регистрирует отсутствие тока, а не измеряет его, поэтому точность компенсации не зависит от класса точности прибора, а зависит только от его чувствительности. Нуль шкалы находится посередине для более удобного определения момента отсутствия тока. Магазин сопротивлений включают в цепь гальванометра для того, чтобы ограничить ток через гальванометр и нормальный элемент в нескомпенсированной схеме.

В качестве эталона ЭДС используют ртутно-кадмиевый нормальный элемент Вестона. Ввиду постоянства ЭДС  нормального элемента, ее удобно сравнивать с другими неизвестными ЭДС.

От элемента Вестона нельзя брать токи свыше 10-6 _ 10-5А, поэтому он применяется исключительно в компенсационных схемах.

Выполнение работы.

1. Поставить подвижной контакт C посередине реохорда и замкнуть ключь К1

2. Установить переключатель П в положение Ex (значение задается преподавателем).

3. Включить тумблер <Сеть>.

4. Замкнув ключ К2 , добиться отсутствия тока в цепи гальванометра, передвигая подвижный контакт C (вправо или влево).

5. Записать .

6. Установить переключатель П в положение En и снова добиться отсутствия тока в цепи гальванометра.

7. Записать  L2=AD.

8. Провести измерения 3 раза.

9. Результаты измерений занести в таблицу.

10. Определить абсолютные погрешности (ΔL1, ΔL2, ΔEn).

11. Вычислить Еx по формуле (9) и расчитать абсолютную и относительную погрешности (ΔEx и ΔExEx)

Таблица

| Nп/n | L1 |  | L2 | ΔL2 | En | ΔEn | Ex | ΔEх | ΔExEx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

1.	Сформулировать законы Кирхгофа.

2.	Дать определение силы тока, плотности тока, ЭДС, падения напряжения, сопротивления, указать единицы их измерения.

3.	В чем заключается сущность метода компенсации?

4.	Почему в данной работе аккумулятор, нормальный и исследуемый элементы нужно присоединить одноименными полюсами?

5.	Почему сначала нужно замыкать цепь аккумулятора, а потом уже цепь нормального элемента En или исследуемого Ex, т.е. цепь гальванометра? Что произойдет, если сделать наоборот?

6.	Каково назначение сопротивления R , включенного последовательно с чувствительным гальванометром?

7.	Почему E должно быть больше En и Ex?

8.	Как устроен нормальный элемент Вестона?

9.	Объяснить причины ошибок в непосредственном измерении ЭДС и падения напряжения с помощью вольтметра.

10. Почему в компенсационных схемах применяется нормальный элемент Вестона?

11. Знать вывод формулы (9) и уметь рассчитывать электрические схемы, используя законы Кирхгофа.

Cписок литературы.

- Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для втузов. 6-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 542 с.

- Детлаф А.А., Яворский Б.М. .Милкозокая Л. Б. Курс физики: Учебное пособие для втузов. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа. 1999.-718 с.

- Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие: в 3-х т. т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика: Учебное пособие. – 3-е изд. испр. – М.: Наука, 1988. – 496 с.

- Гольдин Л.Л. Лабораторные занятия по физике. - К.: Наука, 1983.