Студенты группы УС-21 Витенко В., Монаков И., Чуев А.,

проф. Кузьменко В.С.

(Использованы материалы ресурса www.tgngu.tyumen.ru/lib/get_file.py?73/13/3/3/lab71.doc)

Работа 5-7: Изучение зависимости электрического сопротивления

проводников и полупроводников от температуры

Студент:____________________________________________________________ группа:_______________________

Допуск____________________________Выполнение_______________________Защита_______________________

Цель работы: Ознакомиться с основами зонной теории проводимости. Измерить зависимость сопротивления металлического проводника и полупроводника от температуры и определить энергию активации полупроводника.

Приборы и принадлежности:Установка для измерения температурной зависимости сопротивления, объекты исследования: медный проводник и полупроводник.

1.	Теоретические сведения

1.1.	Сопротивление, концентрация носителей заряда, подвижность.

Направленное движение зарядов представляет собой электрический ток. Если перенос заряда происходит под действием относительно слабого электрического поля, плотность тока j линейно зависит от напряжённости поля E (закон Ома в дифференциальной форме):

j=σE,                                                                                         (1)

где σ -	удельная проводимость вещества.

Если проводник содержит один тип носителей заряда (электроны), то плотность тока может быть выражена:

j=−qn {Vn,                                                                                      (2)

а при наличии двух типов носителей заряда (электронов и дырок):

j=−qn {Vn+qp {Vp,                                                                               (3)

гдеq ― модуль заряда электрона; n и p - концентрация электронов и дырок соответственно; Vn и Vp	― средние скорости их направленного движения (дрейфа).

Для относительно слабых полей скорости движения носителей заряда пропорциональны напряженности электрического поляE:

Vn=−μnE                                                                                 (4)

Коэффициенты пропорциональности μn и μp в (4) называются подвижностями электронов и дырок. Из (4) следует, что подвижность носителей заряда – физическая величина, численно равная средней скорости направленного движения носителя при напряжённости электрического поля, равной единице. Подставляя (4) в (3) и (2) и сравнивая с (1), получим:

σ=qnμn                                                                                  (5)

или

σ=qnμn+pμp                                                                           (6)

Выражение (5) справедливо в случае электронной проводимости, а (6) – в случае смешанной проводимости, электронной и дырочной. Таким образом, удельная электропроводность вещества определяется типом носителей заряда, их концентрацией и подвижностью. Сопротивление однородного проводника постоянного сечения R, как известно, связано с удельной проводимостью σ выражением:

R=1σ⋅LS,                                                                                  (7)

гдеL-	 длина проводника; S - площадь поперечного сечения проводника.

Классическая теория рассматривает движение электронов в кристалле как движение частиц идеального газа. При перемещении электроны испытывают соударения с атомами или ионами узлов кристаллической решетки. Этот фактор должен бы определять величину электрического сопротивления. Однако количественные расчёты, проведённые на основе классических представлений, не подтверждаются на опыте. Электрон обладает не только свойствами частицы, но и волны. Поэтому движение электрона в кристалле может быть описано только на основе законов квантовой механики, согласно которой любая частица обладает волновыми свойствами. Поэтому перемещение электронов подобно распространению волн. Идеальная кристаллическая решетка, в узлах которой находятся неподвижные атомы, не рассеивает волн, соответствующих электронам. Рассеивание волн происходит при появлении неоднородностей, по размеру превосходящих длину электронной волны. К таким неоднородностям относятся искажения кристаллической решётки при тепловом колебании атомов в узлах решетки, а также из-за присутствия атомов примесей.

### 1.2.	Электропроводность металлов

Деление твёрдых тел на проводники, полупроводники и диэлектрики связано со энергетических зон рассмотрена во введении к данному циклу работ. В металле зона проводимости заполнена электронами не целиком, а лишь частично, приблизительно до уровня Ферми. По этой причине электроны в металле свободны и могут переходить с занятых уровней на свободные под влиянием слабых электрических полей. Концентрация свободных электронов в металле (это валентные электроны) велика (порядка ~ 1028м-3), и, практически, не зависит от температуры и других внешних факторов. По этой причине согласно (6), температурная зависимость удельной проводимости, а значит и сопротивления, определяется изменением подвижности электронов. При этом существенным является то, что электронный газ в металле вырожден, т.е. его энергия определяется не температурой, а концентрацией электронов. Действительно, электроны в металле занимают энергетические уровни до уровня Ферми, который отстоит от дна валентной зоны на несколько электрон-вольт. Тепловая же энергия электронов (~kT) при обычных температурах намного меньше, порядка ~ 10-2 эВ. Следовательно, поглощать тепловую энергию могут лишь немногие электроны с верхних уровней. Средняя энергия электронов, таким образом, почти не меняется с увеличением температуры.

У электронного газа, находящегося в состоянии вырождения, скорости хаотического движения электронов также определяются не температурой тела, а концентрацией носителей заряда. Эти скорости могут в десятки раз превышать среднюю скорость теплового движения, вычисленную из классической теории (Vкласс»105 м/с), т.е. V»106 м/с.

Движущиеся электроны обладают как корпускулярными, так и волновыми свойствами. Длина волны электрона определяется формулой де Бройля:

λ=hm⋅V,                                                                                        (8)

где h -	постоянная Планка; V- скорость электрона; m- эффективная масса электрона (понятие эффективной массы вводится для того, чтобы описать его движение в твёрдом теле).

Подставив значение скорости V=106 м/с в (8), найдём длину волны электрона λ»6×10-10 м.

Рассеяние электронных волн происходит на дефектах, размеры которых составляют не менее ¼ длины волны электрона. Дефекты кристаллической решётки меньших размеров заметного рассеяния волн не вызывают. Следовательно, в металлических проводниках, микродефекты создают значительное рассеяние электронных волн. Скорость направленного движения электронов при этом уменьшается, что согласно (4) приводит к уменьшению подвижности. Подвижность электронов в металле сравнительно невелика. В таблице 1 приведены подвижности электронов для некоторых металлов и полупроводников.

Таблица 1.	Подвижность электронов в различных материалах при температуре 300К

| Металл | μn, м2/(В×с) | Полупроводник | μn, м2/(В×с) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag | 0,0018 | Ge | 0,39 |
| Al | 0,0053 | Si | 0,14 |
| Cu | 0,0080 | InSb | 7,80 |

С увеличением температуры увеличиваются колебания узлов решётки и появляется всё больше и больше препятствий на пути направленного движения электронов и электропроводность уменьшается, а сопротивление металла растёт.

Опыт показывает, что для чистых металлов зависимость сопротивления от температуры  при температурах от 00С до 1000С, практически, линейна:

R=R01+α⋅t,                                                                              (9)

где  α-	 температурный коэффициент сопротивления; t- температура по шкале Цельсия,  R0 ― сопротивление при t=0°С.

### 1.3.	Электропроводность полупроводников

Рассмотрим примесный полупроводник, например, электронный. Энергетическая диаграмма его приведена на рис.1.

При абсолютном нуле температуры электроны занимают уровни валентной зоны и примесные уровни. В зоне проводимости свободных электронов нет, сопротивление бесконечно велико, σ=0. По мере увеличения температуры начнётся переход с примесных уровней в зону проводимости. Концентрация электронов при этом растёт экспоненциально:

n~e−ΔEd2kT,                                                                                  (11)

где ΔEd-	 энергия активации примесной проводимости или энергия ионизации примеси. В электронном полупроводнике она равна глубине залегания донорного уровня, а в дырочном ― разности энергии акцепторного уровня и потолка валентной зоны, k - постоянная Больцмана, T - абсолютная температура.

Формула (11) справедлива в области сравнительно низких температур, когда kT<<ΔEd. При дальнейшем увеличении температуры произойдёт «истощение» примесей, т.е. все электроны с примесных уровней перейдут в зону проводимости. Концентрация электронов при таких «средних» температурах (когда ΔEd<kT<ΔE) постоянна и определяется концентрацией примеси (доноров): n=Nd. При высоких температурах начнётся переход электронов из валентной зоны в зону проводимости, причём этот переход электронов сопровождается одновременным образованием дырок в валентной зоне. Концентрация дырок увеличивается с температурой экспоненциально:

p∼e−ΔE2kT,                                                                             (12)

где	ΔE	-	ширина запрещённой зоны. При высоких температурах именно она будет являться энергией активации проводимости.

Температурная зависимость концентрации электронов представлена в координатах ln n, 1T на рис.2.

Подвижность электронов и дырок в полупроводниках на 2―3 порядка выше, чем в металлах (табл.1). Это связано с тем что, вследствие малой концентрации свободных электронов в полупроводниках, электронный газ, как правило, не «вырожден». Скорость хаотического движения электронов может быть определена по классической формуле V=3kTm, она равна примерно 105 м/с. Согласно (8) в этом случае длина волны де Бройля для электрона будет около 7×10-9м. Вследствие большей длины волны неоднородности порядка атомных размеров мало влияют на рассеяние электронов. Хотя подвижность электронов в полупроводниках, как и в металлах, зависит от температуры, но по сравнению с изменением концентрации электронов изменение подвижности мало влияет на проводимость. Поэтому температурная зависимость удельной проводимости в основном определяется температурной зависимостью концентрации электронов. Влияние изменения подвижности заметно лишь в области средних температур (при «истощении» примеси). Температурная зависимость удельной проводимости в координатах lnσ, 1T представлена на рис. 3.

При низких температурах сопротивление полупроводника  (R~1σ) уменьшается с ростом температуры приблизительно экспоненциально:

R=R∞⋅eΔEd2kT,	(13)

где	R∞	-	константа, имеющая размерность сопротивления.

2.Экспериментальная часть

2.1 Устройство лабораторной установки

Измерения проводятся на установке, функциональная схема которой приведена на рис.4.

Внутри нагревателя А, снабжённого вентилятором,  размещены исследуемые резисторы: металлические R1, R2 и полупроводниковый R3. С помощью ключа один из исследуемых резисторов подключается к цифровому универсальному измерительному прибору Б. Положение 1 и 2 соответствует металлу, а 3 ― полупроводнику.

Температура внутри нагревателя и значение сопротивления образца выводятся на дисплей измерительного прибора. Внешний вид установки изображён на рис.5.

Установка состоит из объекта исследования А (электропечи с установленными в ней исследуемыми образцами и датчиком температуры) и устройства измерительного Б, выполненных в виде конструктивно законченных изделий, устанавливаемых на лабораторном столе и соединяемых между собой кабелем.

Объект исследования конструктивно выполнен в виде сборного корпуса, в котором установлены электропечь с помещенными внутри образцами, датчиком (термометр сопротивления) и лампочка, которая засвечивается при включенной печи, вентилятор для охлаждения электропечи и источники питания электропечи и вентилятора со схемами управления, а также устройства коммутации и индикации. Электропечь служит для нагрева образцов, температура которых измеряется датчиком измерителя температуры. Вентилятор служит для ускорения охлаждения электропечи после окончания работы с установкой. Источники питания со схемами управления предназначены для питания электропечи и вентилятора и управлением их работой с помощью устройства измерительного. На передней панели объекта исследования находится окно, позволяющее наблюдать электропечь и образцы установленные в ней. На этой же панели размещены следующие органы Управления и индикации:

1 ― переключатель «ОБРАЗЕЦ» – предназначен для поочередного подключения образцов к измерительному входу  измерительного устройства.

2 ―- выключатель «СЕТЬ» – предназначен для включения и выключения питания объекта исследования;

Положениям переключателя «ОБРАЗЕЦ» соответствует подключение следующих образцов:

- «1» – металл ;

- «2» – сплав с низким температурным коэффициентом сопротивления (манганин или константан);

Примечание: Данный образец был введен в установку для демонстрации свойств сплавов с малым температурным коэффициентом. Так как изменение сопротивления образца в рабочем диапазоне температур составляет всего 0,5 %, исследовать изменение сопротивления от температуры данного образца нецелесообразно.

- «3» – полупроводник (полупроводниковый терморезистор);

- «0» – в этом положении измерительный вход устройства измерительного закорочен.

Индикаторы «СЕТЬ» и «ВЕНТ» – предназначены для индикации включения питания объекта исследования и включения вентилятора (управляются выключателем «СЕТЬ» и устройством измерительным соответственно).

Устройство измерительное выполнено в виде конструктивно законченного изделия. В нем применена однокристальная ЭВМ с соответствующими дополнительными устройствами, позволяющими производить измерение температуры образцов (температуры в электропечи) объекта исследования и сопротивление образцов в процессе нагрева, а также осуществлять функции управления установкой (включение и выключение электропечи и вентилятора, объекта исследования, остановка индикации при снятии показаний с индикатора и т.п.). В состав устройства измерительного входят также источники его питания и жидкокристаллический индикатор.

На передней панели устройства измерительного размещены следующие органы управления и индикации:

- 3 ― жидкокристаллический индикатор  предназначен для индикации измеряемых величин (в верхней части температуры в градусах Цельсия, в нижней ― сопротивления в Ом), а также режимов работы (отображается в правом верхнем углу).

- 4 ― кнопка «СТОП ИНД» предназначена для включения и выключения (путем  повторного нажатия) режима остановки индикации значений температуры и сопротивления при снятии показаний с индикаторов.

При включении этого режима, показания на индикаторе фиксируется в том состоянии, в котором они находились при нажатии кнопки «СТОП ИНД», при этом режим работы установки не изменяется (если перед нажатием был нагрев печи, то нагрев продолжается, если был включен вентилятор, то он продолжает работать) и на индикаторе появляется надпись «Fixed». При повторном нажатии происходит выключение режима индикации и на индикаторах снова отобразятся текущие значения измеряемых величин и режим работы.

- 5 и 6 ― кнопки «НАГРЕВ» и «ВЕНТ»  предназначены для включения и выключения (путем повторного нажатия) электропечи и вентилятора объекта исследования, соответственно; при включении печи на индикаторе появляется надпись «Warm», вентилятора ― «Cool».

2.2. Техника безопасности

1. Перед началом работы с установкой необходимо убедиться, что объект исследования и устройство измерительное заземлены.

2. Установка не должна подвергаться воздействию капель или брызг каких-либо жидкостей. Никакие емкости с жидкостями не должны устанавливаться на изделии.

3 Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий, находящихся на крышке корпуса устройства измерительного и объекта исследования.

2.3. Работа на установке

1. Включите установку выключателями "СЕТЬ" на задней панели устройства измерительного и передней панели объекта исследования. При этом на индикаторе устройства измерительного должны установиться следующие показания: сопротивление — "0" (допускается индикация до значения 2 младшего разряда), температура окружающей среды. На объекте исследования должен светиться индикатор "СЕТЬ" и не светиться индикатор "ВЕНТ".

2. Дайте прогреться установке 3-5 мин.

3. Переключателем "ОБРАЗЕЦ", расположенным на передней панели объекта исследования, выберите образец, сопротивление которого будет исследоваться.

4. В связи с различной тепловой инерционностью датчика температуры и образцов рекомендуется снять показания сопротивления при нагреве образца, а затем при его охлаждении и усреднить значения сопротивления (естественно, при одинаковых температурах!).

При достижении максимальной температуры (120°С) и срабатывании защиты, автоматически отключается нагрев и включается вентилятор (при этом на индикаторе появляется надпись "Cool").

5. По окончании работы отключите питание установки выключателями "СЕТЬ" (на задней панели устройства измерительного и передней панели объекта исследования) и отключите  сетевые вилки устройства измерительного и объекта исследования от питающей сети

6. Режим работы установки прерывистый ― через каждые 2 часа работы делается перерыв на 10-15 мин.

## 2.4. Порядок измерений и обработка их результатов

- Подключите с помощью ключа (положение 1) металлический резистор к измерительному прибору.

- Включите нагреватель в сеть и производить измерения сопротивления через каждые 10° до 80°С. Результаты запишите в таблицу 2.

Таблица 2. Зависимость сопротивления металла от температуры

| Температура, 0С | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (при нагреве), Ом |  |  |  |  |  |  |
| R (при охлаждении), Ом |  |  |  |  |  |  |
| R (среднее), Ом |  |  |  |  |  |  |

- Выключите нагреватель и включите вентилятор.

- Произведите измерения сопротивления при охлаждении резистора при тех же температурах, что и при его нагревании. Результаты запишите в таблицу 2. Выключите вентилятор.

- Подключите к измерительному прибору полупроводниковый резистор (ключ в положении 3).

- Повторите процедуру измерений зависимости сопротивления от температуры и результаты занесите в таблицу 3.

Таблица 3. Зависимость сопротивления полупроводника от температуры

| Температура, 0С | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, K | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| R (при нагреве), Ом |  |  |  |  |  |  |
| R (при охлаждении), Ом |  |  |  |  |  |  |
| R (среднее), Ом |  |  |  |  |  |  |

- Постройте график зависимости сопротивления металлического резистора (использовать усреднённые значения сопротивления) от температуры в градусах Цельсия.

- Определите температурный коэффициент α и сопротивление при нуле по Цельсию R0 в зависимости R=R01+α⋅t, пользуясь формулами, вытекающими из метода наименьших квадратов:

α=ni=1nxiyi−i=1nxii=1nyii=1nyii=1nxi2−i=1nxiyii=1nxii,                      R0=i=1nxiyii=1nxi+αi=1nxi2,

где xi― температура, а yi ― сопротивление при этой температуре; n ― количество точек измерения (n = 6).

Начертить прямую линию R=R01+α⋅t с этими параметрами на графике экспериментальной зависимости. По справочнику определить, какому металлу соответствует найденный коэффициент температурной зависимости.

- Постройте график зависимости натурального логарифма сопротивления полупроводникового резистора (использовать усреднённые значения сопротивления) от обратной температуры по Кельвину, 1/T.

- Используя стандартные формулы метода наименьших квадратов, приведенные в лабораторной работе 0-1 для функции у=Ах+В, определите параметры зависимости сопротивления полупроводника от температуры в формуле ln R=ln R∞+ΔEd2kT (yi = lnRi; xi =1/Ti ; А=ΔEd2k; В=lnR∞; k = 1,38·10-23 Дж/K). Вычислите энергию активации ΔEd и её дисперсию S2ΔE в единицах эВ (1 эВ = 1,6·10-19 Дж). Начертите полученную теоретическую зависимость на графике экспериментальных данных.

## Контрольные вопросы

- Сформулируйте основные положения зонной теории твердых тел. Дайте классификацию твердых тел по электрическим свойствам на основе зонной теории. Объясните собственную электрическую проводимость полупроводников на основе зонной теории1. В чём различие между металлами, полупроводниками и диэлектриками с точки зрения зонной теории?

2. Почему сопротивление металлов увеличивается, а полупроводников уменьшается при увеличении температуры?

3. Что называется температурным коэффициентом сопротивления?

4. Что такое энергия активации?

5. Что такое подвижность и как она влияет на температурную зависимость сопротивления в металлах и полупроводниках?

6. Почему электронный газ, как правило, в металлах «вырожден», а в полупроводниках нет?

7. Почему длина волны электрона в металле меньше, чем в полупроводнике?

## Литература

1. Савельев И.В. Курс общей физики. «Наука», 1979, том 3, гл.УШ;

2. Лабораторный практикум по физике БГТУ(http://fizik.bstu.ru/). Методические указания к работе 0-1.

3. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы. – М.: Высш. шк., 1987, с.7-27, 401-409.