# Доцент, к.т.н. В.А. Паненко

## ЛАБОРОТОРНАЯ РАБОТА № 3-8

## ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Студент группы__________________________________________________________________

Допуск__________________ Выполнение___________________ Защита__________________

Цель работы: ознакомиться с измерением мощности методом амперметра, вольтметра  и ваттметра.

Приборы и принадлежности: амперметр Э-59 (1-2 А), вольтметр Э-59 (75-150-300-600 В), ваттметр Д-5004, ламповый реостат, авометр АВО-63, соединительные провода, источник постоянного тока на 150  В (ВСА-111А).

1. Измерение мощности методом амперметра и вольтметра

Измерение мощности в цепях постоянного тока методом амперметра и вольтметра может быть проведено по одной из схем, показанных на рис. 1 и 2. Мощность, полученная как произведение показаний амперметра и вольтметра, будет, однако, в обоих случаях отличаться от действительной мощности, потребляемой приемником R , так как в первом случае (см. рис. 1) вольтметр измеряет, кроме падения напряжения на приемнике, также и падение напряжения на амперметре UA, а во втором случае амперметр измеряет силу тока Ι, складывающуюся из силы тока приемника ΙR и силы тока, протекающего через вольтметр ΙV.

Рис.1

Таким образом, сам метод измерения дает некоторую погрешность.

Если через U и I обозначить показания соответственно вольтметра и амперметра, то  для схемы рис. 1 мощность, вычисленная по показаниям приборов, может быть представлена в виде

P=UI=UR+UaI=URI+UaI .

Падение напряжения на амперметре можно выразить так: Ua=IRa, где Ra - сопротивление амперметра.

Тогда

P=URI+I2Ra,

т.е. мощность, вычисленная по показаниям приборов, больше мощности приемника URI на величину I2Ra (мощность, потребляемую амперметром). Абсолютная погрешность измерения в этом случае

Δ=P−URI=I2Ra.

Относительная погрешность для этой же схемы ε=I2RaURI=RaR, где R - сопротивление приемника, откуда следует, что относительная погрешность измерения мощности по схеме рис.1 тем меньше, чем меньше Ra по сравнению с сопротивлением R.

Из схемы рис. 2

P=UI=UIR+IV=UIR+UIV,

где IR - сила тока в приемнике.

Выразив ΙV через U / RV, где RV - сопротивление вольтметра, получим

P=UIR+U2RV.

В данном случае мощность, вычислим по показаниям приборов , больше мощности приемника UIR на величину мощности U2/RV, потребляемую в вольтметре. В соответствии с этим, выражение для абсолютной погрешности имеет вид Δ=P−UIR= U2 / RV , из чего видно, что ε тем меньше, чем больше Rv по сравнению с сопротивлением нагрузки R; действительно, относительная погрешность

ε=U2RVUIR=RRV.

Приведенные формулы погрешности дают возможность ориентироваться при выборе той или иной схемы включения. Если сопротивление  приемника относительно велико, следует предпочесть схему рис. 1, если мало - схему рис. 2.

Следует иметь в виду, что при измерении мощности генератора выражения для погрешностей соответственно поменяются местами и будут иметь обратный знак по сравнению с погрешностями при измерении мощности приемника. При включении приборов по схеме рис. 1 мощность генератора

Pr=P+U2RV,

где P - мощность, вычисленная по показаниям амперметра и вольтметра. Из схемы рис. 2 находят

Pr=P+I2Ra.

2. Измерение мощности методом ваттметра

Электродинамический ваттметр применяют для измерения мощности как переменного, так и постоянного тока. Устройство электродинамического ваттметра (рис. 3) во многом напоминает устройство амперметров и вольтметров электродинамической системы. Неподвижная катушка 1 включается в цепь последовательно с приемником, подвижная 2 - параллельно (как показано на рис 3).

Вращающий момент электродинамического прибора (амперметра и вольтметра ), по неподвижной катушке которого протекает ток I1 , а по подвижной - ток I2 , выражается уравнением

М1=С1I1I2sinα−β,

где β- угол между направлением магнитных потоков катушки при нулевом положении стрелки; α- угол отклонения подвижной части прибора.

Для электродинамического ваттметра (см. рис. 3)

I1=I; I2=IV=URV, где I - сила тока в цепи приемника; U - напряжение на зажимах параллельной цепи ваттметра; RV  - сопротивление этой цепи. Следовательно M1=C1URVIsinβ−α=C2UIsinβ−α=C2Psinβ−α ,

где C2 = C1 / RV.

Таким образом, вращающий момент ваттметра, включенного в цепь постоянного тока, пропорционален мощности, расходуемой на некотором участке цепи. Противодействующий момент М2 электродинамического ваттметра создается спиральными пружинами, служащими одновременно для подвода тока к подвижной катушке. При этом  M2=Wα,  где W - удельный момент кручения пружинки.

При равновесии подвижной части прибора M1=M2 или C2Psinβ−α=Wα, отсюда

P=WC2sinβ−αα=C3sinβ−αα,

т.е. угол отклонения подвижной части ваттметра зависит от величины мощности цепи, в которую включен ваттметр.

Последнее уравнение показывает, что шкала электродинамического ваттметра неравномерна, так как sinβ−α изменяется при изменении угла отклонения α

2. Выполнение работы

Ознакомиться с приборной панелью, назначением тумблеров и переключателей. Во время работы тумблер " " поставить в одну из позиций и не менять в процессе всех измерений. Переключатель рабочей схемы имеет 2 позиции.

1) Схема рис.1

2) Схема рис.2

При выполнении лабораторной работы по указанию преподавателя включить одну из них.

1. Произвести измерение мощности ламп накаливания при их параллельном и последовательном соединении методом амперметра-вольтметра и методом ваттметра, включая поочерёдно тумблерами S1-S4 все 4 лампы, затем 3, 2, 1. Данные измерений занести в таблицу 1.

Таблица 1

| #### Соединение | #### Параллельное |  |  |  | #### Последовательное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во ламп | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Ток I, A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение U, B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность P=U*I, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность по ваттметру P, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. a) Сравнить полученные результаты расчета мощности по методу амперметра-вольтметра с непосредственными измерениями мощности ваттметром.

б) о степени точности метода измерения  можно судить по относительной погрешности, как об этом говорилось выше. В данном случае сделать оценку точности измерений, выразив среднеквадратичную ошибку через приборные ошибки измерения с учётом класса точности используемых приборов.

### Контрольные вопросы

- Что такое мощность?

- В каких единицах измеряется мощность?

- В каких случаях следует пользоваться схемой рис. 1,2 при измерении мощности методом амперметра и вольтметра? Используйте данные проведенного эксперимента.

- В чем недостаток измерения мощности методом амперметра и вольтметра по сравнению с методом ваттметра?

- Каково устройство электродинамического ваттметра?

- Почему шкала ваттметра неравномерна?

- Почему сопротивления последовательной и параллельной цепи различны?

- Какой метод измерения сопротивлений последовательной и параллельной цепи используется в работе?

- каковы величины измеренных сопротивлений?

- К двум источникам тока с ЭДС, равной ε1=12 В и ε2=10 В и внутренним сопротивлением r1=r2=1Ом, подключили лампочку. Каким сопротивлением она должна обладать, чтобы мощность ее была максимальной?

- Определить: 1) общую мощность, 2) полезную мощность, 3) КПД батареи, ЭДС  которой равна 240 В, если внешнее сопротивление равно 23 Ом и сопротивление батареи I Ом.

- Электрический чайник имеет две обмотки. При включении одной из них вода в чайнике закипит через 15 мин, при включении второй - через 30 мин. Через сколько времени закипит вода в чайнике, если включить обе обмотки: 1) последовательно, 2) параллельно?