доц., к.т.н. Лукьянов Г.Д.

Работа № 3-11(Н). Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре.

Студент группы ________________________________________________________________________________________

Допуск ________________________Выполнение _________________ ________________Защита _____________________

Цель работы: изучение параметров и характеристик колебательного контура.

Приборы и оборудование: генератор звуковых сигналов, осциллограф, модуль с колебательным контуром, преобразователь импульсов, источник питания, магазин сопротивления.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

В цепи, содержащей катушку индуктивности L и конденсатор емкости С могут возникать электрические колебания, при которых электрические величины (заряды, токи, электрические и магнитные поля) изменяются периодически. Переменное электромагнитное поле распространяется в пространстве со скоростью, равной скорости света (с=3*108м/с). Поэтому, если линейные размеры  контура не слишком велики ( << с/V , где V - частота колебаний в контуре), то можно считать, что в каждый момент времени I сила тока I во всех частях контура одинакова. Такой переменный ток называется квазистационарным. Это позволяет нам использовать тот факт, что мгновенные значения квазистационарных токов подчиняются закону Ома.

Рассмотрим идеализированный контур, сопротивление которого пренебрежимо мало (R=0). Если зарядить конденсатор от батареи до напряжения  U0 (рис.1,а), а затем замкнуть переключатель К, то конденсатор начнет разряжаться через катушку; в ней появляется ток I, создающий магнитное поле (рис. 1,6), и в контуре возникнут электромагнитные колебания. Изменение магнитного поля тока приводит к возникновению в цепи электродвижущей силы самоиндукции Еi, замедляющей быстроту разряда. При уменьшении тока возникает электродвижущая сила, направленная в ту же сторону, что и вызвавший ее появление ток. Это приводит к тому, что после разряда конденсатора ток не прекращается сразу, а в течение некоторого времени продолжает течь в том же направлении и перезаряжает обкладки конденсатора. Затем процесс разряда начинается снова, но протекает теперь в обратном направлении. В результате вторичной перезарядки конденсатора система возвращается в исходное состояние, после чего происходит повторение тех же процессов. Время, в течение которого конденсатор заряжается и разряжается, называется периодом собственных колебаний.

В начальный момент, когда конденсатор полностью заряжен, в нем накоплена электрическая энергия:

где U0 -  максимальное напряжение на конденсаторе.

Во время разряжения конденсатора электрическая энергия превращается в энергию магнитного поля катушки и когда конденсатор полностью разряжен вся электрическая энергия переходит в магнитную:

где I0 - наибольшая величина тока в контуре.

При перезарядке конденсатора энергия магнитного поля снова превращается в энергию электрического поля. В

контуре возникают незатухающие электромагнитные колебания, т.е. периодически изменяются (колеблются) заряд q на обкладках конденсатора, напряжение U на конденсаторе и сила тока I, текущего через катушку индуктивности.

По второму правилу Кирхгофа для контура при R = 0:

(1)

где U  - напряжение на конденсаторе;

E i -  ЭДС самоиндукции, возникающая в катушке при протекании в ней переменного тока.

(2)

(3)

так как q=CU, то из (2) и (3) получим:

(4)

R

C

K

-

-

+

+

L

C

K

-

-

+

+

L

C

-

-

+

+

L

a)

б)

в)

Рис.1

Подставим последнее выражение в (1), получим дифференциальное уравнение незатухающих гармонических колебаний:

(5)

Решением этого уравнения является:

где 	U0 - амплитудное значение напряжения, которое не зависит от времени;

- собственная частота контура, равная

а период собственных незатухающих колебаний:

.

Проводники контура всегда обладают электрическим сопротивлением, поэтому часть энергии в процессе колебаний расходуется на нагрев проводников. Вследствие этого амплитуда электромагнитных колебаний в контуре постепенно уменьшается, и в нем происходят затухающие колебания. Рассмотрим реальный колебательный контур, содержащий катушку индуктивности L, конденсатор емкостью С и сопротивление R (рис. 1 ,в).

По второму правилу Кирхгофа для такого контура

(6)

где UR=IR - напряжение на сопротивлении.

Используя соотношения (2), (3) и (4), уравнение (6) примет вид:

(7)

Дифференциальное уравнение (7) описывает затухающие колебания. Его решением является:

(8)

где 	β - коэффициент затухания,

- частота затухающих колебаний

(9)

- циклическая частота затухающих колебаний:

(10)

при этом

и  					(11)

Изменение напряжения на конденсаторе от времени графически представлено на рис.2

U0

0

t

I

U

I,U

t

U

T

Рис.2

Рис.3

Если (6) записать в виде  и продифференцировать по времени, то получим уравнение того же

типа, что и уравнение (7)  из чего следует, что ток в контуре также совершает затухающие

колебания, для которых значение β, и Т определяется по формулам (9), (10) и (11).

Из формул (10) и (11) следует, что в контуре возможны затухающие колебания лишь в том случае, если

(частота и период - действительные величины) или  Если ,  то частота и период

- мнимые, колебаний нет, и происходит апериодический разряд конденсатора (рис.3).

Сопротивление

(12)

называется критическим.

Для характеристики степени затухания колебаний, кроме коэффициента затухания β, используется время релаксации (τ), за которое амплитуда колебаний уменьшается в е раз (е=2,7). Из формулы (8) следует, что отношение

тогда

или ;

Логарифмическим декрементом затухания колебаний называется натуральный логарифм отношения двух амплитудных значений напряжений, разделенных интервалом времени, равным периоду колебаний.

(13)

или

(14)

подставим в (13) значения и  получим

(15)

или согласно (9)

(16)

или

где Nе - число колебаний за время т, т.е. за время, в течение которого амплитуда колебаний уменьшается в е раз.

Добротность Q колебательного контура связана с логарифмическом декрементом затухания соотношением

(17)

Чем меньше затухание, тем больше Q. При слабом затухании (β<<) добротность равна

где W - энергия, запасенная в контуре;

- уменьшение этой энергии за период колебаний Т.

Энергия W пропорциональна квадрату амплитуды заряда конденсатора, т.е. W ~ е-2βt. Отсюда относительное

уменьшение энергии за период

В ряде случаев удобно изучать колебательный процесс в системе координат V и / , т.е. откладывать по оси абсцисс величину тока в контуре в заданный момент времени, а по оси ординат - напряжение на конденсаторе в тот же момент времени. Плоскость U – I  носит название плоскости состояний или фазовой плоскости, а кривая, изображающая зависимость напряжения от тока, называется фазовой кривой (рис. 4).

U

I

Рис.4

Найдем фазовую кривую для контура сопротивление, которого R =0. В этом случае  и из (8), (10)

и (11) имеем

и  						(18)

(19)

Уравнения (19) описывают незатухающие колебания. Исключив из них время I, получим уравнение фазовой кривой:

Это уравнение эллипса. Эллипс получается в результате сложения двух взаимно перпендикулярных гармонических колебаний (19), сдвинутых по фазе на четверть периода. В контуре сопротивление, которого R >0, происходят

затухающие колебания напряжения (8) и тока:

(20)

В этом случае амплитуды напряжения и тока в контуре непрерывно убывают, не повторяясь через период времени, и фазовая кривая получается незамкнутой (рис. 4)

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

Приборы и оборудование:

РQ - генератор звуковых сигналов; РО - осциллограф; ФПЭ-10 - модуль с колебательным контуром; МС - магазин сопротивлений.

Принципиальная схема экспериментальной установки изображена на рис. 5

PQ

PO

y

x

Рис.5

МС

ФПЭ-10

У

Х

┴

В работе для получения колебаний в контуре используется модуль ФПЭ-10 с контуром, изображенным на рис. 6.

Рис.6

Происходящие в контуре затухающие колебания наблюдаются на экране осциллографа. Цикл заряжания и разряжения осциллографа длится 1/ V с, где V - частота, задаваемая звуковым генератором. На экране осциллографа ему соответствует отрезок . Это позволяет определить период  Т  затухающих колебаний, которому на рис.2  соответствует отрезок . Из пропорции  получаем

(21)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

I. Подготовить приборы к работе:

1.  Собрать установку в соответствии со схемой (рис. 5).

2.  Тумблер «Питание» на осциллографе С 1-93 поставить в положение «Вкл». Прогреть прибор 2-3 мин.

3.  Нажать кнопку «I» слева от экрана, а рычажковый переключатель входа «Канал I» установить в положение «~».

4.  Переключатель «V/дел» поставить в положение 1 Вольт/дел, регулировочную ручку - в крайнее правое положение.

5.  Нажать кнопку «Внутр 1:1» (справа от экрана), нажать кнопку «☼».

6.  Переключатель «Время/дел» установить в положение 1 тз, регулировочную ручку - в крайнее правое положение.

7.  Тумблер включения генератора Г6-43 (на задней панели) установить в положение «Сеть». Прогреть прибор 2-3 мин.

8.  Установить на генераторе сигналов частоту 400 Гц (4х 100).

9.  Выбрать «Режим» (нажать кнопку «╞».

10. Выбрать «Аттенюатор», нажать кнопку «0», ручку «Амплитуда» установить в крайнее правое положение.

11. Установить переключателями магазина сопротивлений R= 100 Ом (1х102).

12. Ручками перемещения луча по вертикали «» и по горизонтали «» вывести кривую в точку пересечения координатных осей на экране.

13. Ручкой «Яркость» отрегулировать кривую так, чтобы она была хорошо видна; вращая ручку «Фокус», отрегулировать толщину кривой.

П. Произвести необходимые измерения

Упражнение 1. Измерение периода логарифмического декремента

и параметров L, С, R  колебательного контура.

1.  Измерить расстояние  и вычислить период колебаний по (21).

2.  Измерить амплитуды колебаний u1,U2, U3,U4, U5 и, комбинируя их попарно, вычислить по (13) логарифмический декремент затухания . По формуле (15) определить коэффициент затухания β. Результаты измерений и расчетов занести в табл. 1.

3.   Рассчитать добротность контура по (17).

4.  Выполнить измерения (пункты 1,2), установив на магазине сопротивления 200 и 300 Ом.

Таблица 1

| Rm | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 |  | β | Q | L | C | Rk | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.  Построить график зависимости логарифмического декремента затухания  от сопротивления  Rm магазина (рис.7), откладывая значения Rm по оси абсцисс от произвольной точки 0 и экстраполируя график к =0. Полное сопротивление контура R  складывается из сопротивления  Rk катушки и сопротивления магазина Rm

Поэтому согласно (16)

(22)

и сопротивление Rk , очевидно, измеряется отрезком (рис. 7).

λ

Rm

Rk

R

Рис.7

6.   Используя найденное значение Rk и значение периода Т, найденное ранее по формуле (21), вычислить индуктивность по формуле (22), а затем емкость С  - по формуле (18).

Упражнение 2. Исследование фазовых прямых.

Для наблюдения на экране фазовой кривой на вертикально отклоняющие пластины осциллографа подают напряжение с обкладок конденсатора, а на горизонтально отклоняющие пластины - напряжение UR с клемм магазина

сопротивлений Rm , пропорциональное току UR =I Rm. Таким образом, на экране осциллографа изображается зависимость напряжения U  на обкладках конденсатора от тока I в контуре.

1.  Установить на генераторе частоту f=2 кГц, на магазине сопротивлений установить Rm =200 Ом.

2.  Получить на экране фазовую кривую (рис. 4), для чего нажать кнопку « X», отжать рукоятку «».

3.  Установить фазовую кривую в центр экрана.

4.  Измерить значение напряжения, разделенные периодом времени, т.е. расстояние от центра фазовой кривой до

точки пересечения витков спирали с осью напряжения U . Результаты измерений занести в табл. 2.

5.  Получить фазовую кривую при сопротивлении  Rm=200 Ом.

6.  Вычислить логарифмический декремент затухания:

.

Аналогичным способом вычислить логарифмический декремент по значениям тока I, разделенные периодом

времени:

Измерения выполнить по всем виткам фазовой кривой. Результат записать в табл. 2.

Таблица 2.

| Rm |  | U1 | U2 | U3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Рассчитать абсолютную погрешность определения :

где   - абсолютная погрешность измерений U на экране.

Контрольные вопросы

- Изобразить колебательный контур, в котором могут происходить незатухающие колебания.

- Вывести дифференциальное уравнение незатухающих колебаний. Какие превращения энергии при этом происходят?

- В каком колебательном контуре происходят затухающие колебания?

- Вывести дифференциальное уравнение затухающих колебаний.

- Представить графическое и аналитическое решение дифференциального уравнения затухающих колебаний.

- Когда происходит апериодический заряд в контуре?

- Какие величины характеризуют затухающие колебания? Каков их физический смысл?

- Что такое фазовая плоскость и фазовая кривая?

- Какова форма фазовой кривой: а) при незатухающих колебаниях; б) при затухающих колебаниях; в) при апериодическом разряде?

Литература:

1. И.Е. Иродов. Электромагнетизм (основные законы), 2001г., глава 11

2. А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. Курс физики, 2000, главы 27 и 28.

3. Т.И. Трофимова. Курс физики, 1985, глава 18