доц. Миндолин С.Ф.

Работа 5-1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА И ПЕРИОДА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЁТКИ ВЕЩЕСТВА МЕТОДОМ ДИФРАКЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ

Цель работы: ознакомление с методикой электронографического анализа и расчётом электронограмм поликристаллических образцов.

Теоретические сведения

Явление дифракции электронов при прохождении через тонкие слои поликристаллических и аморфных образцов положено в основу работы электронографа и используется для структурного анализа - электронографии. Принцип работы электронографа описан на стр.117. Согласно гипотезе де Бройля, движущейся частице вещества соответствует волна с длиной λ, определяемая соотношением

λ=hmυ=hp,						(1.1)

где h– постоянная Планка; m– масса частицы; υ– скорость;

p– импульс частицы.

В нерелятивистском случае импульс электрона p с зарядом e, массой me, ускоряемого разностью потенциалов ΔU, равен

p=2meT=2meeΔU,				(1.2)

где T– кинетическая энергия электрона.

Из равенств (1.1) и (1.2) имеем

λ=h2meeΔU							.

Подставив в последнее выражение численные значения h, me, eполучим

λ=12,25ΔU (1.3)

где λ– длинна волны, измеренная в ангстремах Ao( 1 Ao=10-10 м ).

Для электронов, ускоренных напряжением порядка десятка киловольт, длина волны де Бройля лежит в области днях волн рентгеновского излучения. Дифракция электронов, рассеянных кристаллической решеткой, так же как и дифракция рентгеновских лучей, описывается формулой Вульфа-Брэгга

2dhklsinθ=nλ,					 (1.4)

где θ– угол скольжения, т.е. угол между падающим пучком и кристаллографической плоскостью;

n– положительное число (целое);

20

dhkl

Рис. I. Схема отражения электронов от кристаллографических плоскостей

dhkl– межплоскостное расстояние (рис. I)

dhkl=ah2+k2+l2,						(1.5)

где h, k, l– индексы Миллера, определяющие положение плоскости;

a– межатомное расстояние (длина ребра элементарной кубической ячейки) или период решётки.

Для системы плоскостей, параллельной какой- либо грани кубической решётки, dhkl совпадает с a.

При прохождении монохромного пучка электронов сквозь поликристаллическую пленку, вследствие хаотичности в ориентации монокристалликов в пленке, всегда найдутся системы кристаллических плоскостей, расположенных по отношению к падающему пучку под углами, удовлетворяющими условию (1.4). Электронные пучки, рассеянные под углом θ, обрадуют коническую поверхность с осью, направленной вдоль падающего пучка, и углом при вершине, равным 2θ (рис.2). На экране Э, установленном на пути электронов, рассеянных от каждой системы плоскостей, возникает дифракционное кольцо радиуса r. Поэтому полученная электронограмма представляет собой систему концентрических колец, как, например, электронограмма меди (рис. 2,б). Как видно из рис. 2,а радиус кольца связан с углом θ соотношением

r=Ltg2θ,

где L - расстояние от поликристаллической пленки до экрана.

При малых углах

tg2θ≃sin2θ≃2sinθ; sinθ=r2L,				(1.6)

Из уравнений (1.4) и (1.6) находим

dHKL=λLnr, dHKL=λLr=or,				(1.7)

где dHKL– межплоскостное расстояние, равное dhkl, деленное на порядок отражения n;

c=λL– постоянная прибора.

Использовав соотношение (1.5), получим:

dHKL=anh2+k2+l2=an2h2+n2k2+n2l2;dHKL=aH2+K2+L2		(1.8)

Здесь HKL индексы интерференции. Они определяются произведением индексов семейства плоскостей hkl на порядок отражения n.

H=nh, K=nk, L=nl.

Так как числа, образующие индексы h, k, l не могут иметь общего делителя, то, зная индексы интерференции HKL данного кольца, можно определить порядок интерференционного максимума и индексы плоскостей, при отражении от которых получилось данное кольцо. Например, кольцо с индексами HKL, равными (200), получи лось в результате отражения второго порядка от плоскостей (100), а кольцо (400) - благодаря отражению четвертого порядка от тех же плоскостей. Кольцо (420) - результат отражения второго порядка от плоскостей (210) и т.д.

| Таблица I Номер дифракции кольца | РЕШЁТКА КУБИЧЕСКАЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объёмноцентрированная (ОЦК) |  | Гранецентрированная (ГЦК) |  | Типа алмаза |  |
|  | HKL | H2+K2+L2 | HKL | H2+K2+L2 | HKL | H2+K2+L2 |
| 1 | 110 | 2 | 111 | 3 | 111 | 3 |
| 2 | 200 | 4 | 200 | 4 | 220 | 8 |
| 3 | 211 | 6 | 220 | 8 | 311 | 11 |
| 4 | 220 | 8 | 311 | 11 | 400 | 16 |
| 5 | 310 | 10 | 222 | 12 | 331 | 19 |
| 6 | 222 | 12 | 400 | 16 | 422 | 24 |

Из формулы (1.8) видно, что каждому значению dHKL соответствуют определенные значения индексов интерференции HKL. Определение индексов интерференции производится методом проб разными способами для разных сингоний; исходной формулой во всех случаях является соотношение Вульфа-Брегга. Возможные индексы интерференции для первых шести колец электронограммы решеток кубической сингонии приведены в табл.1.

б)

а)

2

L

Э

r

Рис.2 Отражение электронов от монокристаллической мишени и её электронограмма

Определение .типа кристаллической решетки вещества по его электронограмме даже с применением современных ЭВМ представляет сложную задачу и может занять несколько дней иди недель.

В данной лабораторной работе задача облегчена тем, что выдаются электронограммы с указанным заранее типом сингонии - кубической. И даже в этом случае возможны затруднения вследствие того. Это в предложенных электронограммах может недоставать некоторых колец или есть кольце вторичных дифракционных максимумов.

Расчет электронограмм поликристаллических образцов сводится к определению межплоскостных расстояний по формуле (1.7). Для расчета удобно находить отношение Qi квадрата межплоскостного расстояния первого кольца к квадрату межплоскостного расстояния каждого последующего кольца:

Qi=dH1K1L12dHiKiLi2=Hi2+Ki2+Li2H12+K12+L12=ri2r12

Расчет Qi производится именно по основанию квадрата радиуса i-го кольца ( i=1,2,3,4,5,6) к квадрату радиуса первого кольца (i=1);

Qi=ri2r12,						1.9)

Значения отношений Qi для первых вести колец электронограммы кубических решеток приведены в табл.2.

Для расшифровки электронограммы нужно найти ряд отношений ai и на основании табл. 2   определить тип кристаллической решётки вещества.  Полученные значения ai могут не совпадать точно с табличными значениями, нужно находить в таком случае наиболее близкий ряд.

Таблица. 2

| Номер дифракции кольца | РЕШЁТКА КУБИЧЕСКАЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объемноцентрированая (ОЦК) | Гранецентрированая (ГЦК) | Типа алмаза |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1,33 | 2,66 |
| 3 | 3 | 2,66 | 3,67 |
| 4 | 4 | 3,67 | 3,33 |
| 5 | 5 | 4 | 6,33 |
| 6 | 6 | 5,33 | 8 |

Период кубической решетки рассчитывается по формуле

a=crH2+K2+L2,						(1.10)

где   С– постоянная электронографа, значение С указано на выдаваемой электронограмме;

r– радиус   i-го кольца;

H2+K2+L2– сумма квадратов индексов интерференции, соответствующих  i-му кольцу (табл.1.).

Порядок выполнения работы

1. Получите фотографию электронограммы. Запишите вещество, какое она характеризует, и коэффициент C.

2. Измерьте радиусы r колец по порядку. Цена деления шкалы линейки 1 мм. Если кольца на электронограмме размыты, отсчет производите по середине полосы. Данные запишите в табл. 3.

3. Вычислите значение Qi=ri2r12, где (i= 1,2,3,.... - номера колец по порядку; ri2 - квадраты их радиусов, r12  - квадрат первого кольца. Данные занесите в табл.   3.

4. По полученному ряду Qi с помощью таблицы 2 определите тип кристаллической решетки, к которой относится электронограмма. Определять надо по тому ряду Qi, к которому ближе по значениям относится полученный набор Qi.

Таблица 3

| Номер кольца | r, мм | Q=r12r12 | H2+K2+L2 | a | a> | Sa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |

5. Определив тип решетки, из таблицы №1 выпишите значения индексов H2+K2+L2 по порядку колец.

6. Определите период кубической решётки по формуле (1.10). Полученный ряд значений a1, a2, a3, a4, a5по соответствующим значениям радиусов колец  r1, r2, r3, r4, r5их индексов, занесите в таблицу №3.

7. Найдите среднее значение а по формуле , где N– число измерений.

8. Вычислите среднеарифметическую погрешность серии измерений параметра а .

9. Запишите гарантированный результат  , где   параметр Стьюдента (для пяти измерений и вероятности p=0,95 этот параметр равен ).

10. Результат выразите в ангстремах.

Контрольные вопросы

1. Каков принцип действия электронографа?

2. В чем состоит электронографический метод изучения структуры твёрдых тел? Напишите формулу Вульфа-Брегга.

3. Как производится расшифровка электронограмм?

4. Дайте определения кристаллической решетки, элементарной ячейки я координационного числа.

6. Опишите некоторые типы кристаллических структур химических элементов и соединений, напримерFe, Si, SiO2, GaP.

6. Дайте определения индексов узлов, направлений плоскостей.

7. Составьте ответ на билет программированного контроля типа 5⋅1⋅1⋅266.

Литература

[1,пар. 8-11]