Ст. преподаватель Пузачева Е.И.

# Лабораторная работа № 3-14

# Изучение явления взаимной индукции

Студент:____________________________________________________________________ группа:_______________

Допуск____________________________________Выполнение_______________________Защита_______________

Цель работы: Исследование явления взаимной индукции двух коаксиально расположенных катушек

Приборы и принадлежности: звуковой генератор, электронный осциллограф две катушки индуктивности на одной оси, шток со шкалой.

## ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Магнитное поле вокруг отдельного проводника создается протекающим по нему током. Сцепленный с контуром магнитный поток Ф пропорционален току I в контуре. Следовательно, и полный магнитный поток (потокосцепление) ФL будет связан с собственным током проводника I

ФL=LI						(1)

Коэффициент L , связывающий между собой ток и потокосцепление, называется коэффициентом самоиндукции или индуктивностью цепи.  Индуктивность измеряется в генри (Гн = Вб/А). Она зависит от геометрической формы и размеров цепи, а также от свойств среды, в которой она находится, т.е. L = F(g1, g2,...gn,  ) ,

где gk - это некоторые геометрические параметры, а  - магнитная проницаемость.

Индуктивность цепи принципиально является положительной величиной L>0, а при постоянных геометрических параметрах и магнитной проницаемости она представляет собой некую константу. Кроме того, она не может быть равной нулю, т.к. это означало бы отсутствие магнитного поля вокруг проводника с током. Ее можно только уменьшить, например, максимальным сближением проводников с одинаковым током протекающим в противоположных направлениях.

Любое изменение ФL по закону электромагнитной индукции должно приводить к появлению ЭДС

εi=−∂ФL∂t=−∂LI∂t=−L∂I∂t−I∂L∂t		                	(2)

Электродвижущая сила  называется ЭДС самоиндукции, т.к. наводится (индуктируется) собственным магнитным потоком (потоком самоиндукции ФL ) проводника.

Из выражения (2) следует, что ЭДС самоиндукции может возникать как при изменении тока в проводнике, так и при изменении индуктивности, т.е. геометрических параметров цепи и свойств среды.

В случае, если L=const выражение (2) упрощается

εi=−L∂I∂t						 (3)

Если вблизи проводника или катушки с током расположить другой проводник или катушку, то часть магнитного потока первой катушки Ф21 будет сцепляться со второй катушкой (рис. 1). Величина этого потока определяется геометрическими параметрами второй катушки, ее расположением относительно первой, а также магнитными свойствами окружающей среды, т.е. Ф21 = L21 I. В этом выражении коэффициент L21 называется коэффициентом взаимной индукции или взаимной индуктивностью и по смыслу аналогичен индуктивности L .

21

I2=0

I1

Коэффициент взаимной индукции, также как и индуктивность, измеряется в генри.

Рис. 1

ЭДС самоиндукции следует учитывать при расчётах цепей переменного тока, а так же при замыкании и размыкании цепей, по которым протекают любые токи большой величины, как  переменные, так и постоянные.

При замыкании цепи сила тока нарастает. По правилу Ленца ЭДС самоиндукции будет направлена так, чтобы противодействовать нарастанию тока в цепи, это обстоятельство замедляет установление тока на какое-то короткое время. При размыкании цепи, наоборот, ЭДС будет противодействовать убыванию тока и затягивать его уменьшение. Это означает, что в момент разрыва рубильника на воздушном промежутке между электродами на короткое время образуется большое напряжение, которое может привести к пробою промежутка, т.е. появлению искры.

Явление возникновения ЭДС в одном из контуров при изменениях силы тока в другом называется  взаимной индукцией. Впервые это явление наблюдал Фарадей.

Возьмем для примера  два контура 1 и 2, расположенные близко друг к другу (рис.2). Если в контуре 1 течет ток силы I1 , он создает через контур 2 пропорциональный I1 полный магнитный поток. По закону Био-Савара-Лапласа величина магнитной индукции В пропорциональна току I в катушке, поэтому и магнитный поток, пронизывающий катушку, пропорционален току.

(4)

При изменениях тока I1 в контуре 2 индуцируется ЭДС взаимной индукции

(5)

(мы предполагаем, что ферромагнетиков вблизи контуров нет).

B1

B2

I1

I2

1

2

Аналогично, при протекании в контуре 2 тока силы I2  возникает сцепленный с контуром 1 поток

Рис.2

(6)

При изменениях тока I2  в контуре 1 индуцируется ЭДС взаимной индукции

(7)

Контуры 1 и 2 называются связанными.

Коэффициенты пропорциональности L12  и L21  называются взаимной индуктивностью контуров.

В отсутствие ферромагнетиков эти коэффициенты всегда равны друг другу, то есть

L12  = L21  (8)

Докажем это. Допустим, что первый контур удаляется от второго на большое расстояние. При этом над контуром придется совершить работу

A=I1Ф12=I1L12I2                                                                    (9)

Допустим теперь, что второй контур удаляется от первого также на большое расстояние. В этом случае совершенная работа вычисляется по формуле

A=I2Ф21=I2L21I1                                                                   (10)

Согласно закону сохранения энергии эти работы равны, т.е.

I1L12I2= I2L21I1                                                                   (11)

следовательно,                                                       L12  = L21

Величина коэффициентов взаимной индукции зависит от формы, размеров и взаимного расположения контуров, а также от магнитной проницаемости окружающей контуры среды.

Найдем взаимную индуктивность двух катушек, намотанных на общий тонкий тороидальный железный сердечник. Линии магнитной индукции сосредотачиваются внутри сердечника, поэтому можно считать, что возбуждаемое любой из обмоток магнитное поле будет иметь всюду в сердечнике одинаковую напряженность. Если первая обмотка имеет N1  витков и по ней течет ток силы   I1  , то согласно теореме о циркуляции вектора Н

Hl = N1 I1                                                                                  (12)

где l – длина сердечника

Магнитный поток через поперечное сечение сердечника Ф=ВS=0 HS, где S – площадь поперечного сечения сердечника. Подставив сюда значение Н и умножив получившееся выражение на N2, получим полный поток, сцепленный со второй обмоткой:

(13)

из этой формулы получаем , что взаимная индуктивность двух обмоток тороида

(14)

Если сердечник сделан из диа- или парамагнетика, то  не зависит от силы тока I1  и L21 =const

На явлении взаимной индукции основан принцип действия трансформаторов, применяемых для повышения или понижения напряжения переменного тока.  Принципиальная схема трансформатора показана на рисунке 3.

2

 1

N1

N2

Рис. 3

Первичная и вторичная катушки (обмотки), имеющие соответственно N1 и N2  витков, укреплены на замкнутом железном сердечнике. Цепь вторичной обмотки разомкнута, т.е. трансформатор работает в режиме холостого хода. Так как концы первичной обмотки присоединены к источнику переменного напряжения с ЭДС ε1 , то в ней возникает переменный ток I1 , создающий в сердечнике трансформатора переменный магнитный поток Ф, который практически полностью локализован в железном сердечнике и, следовательно, почти целиком пронизывает витки вторичной обмотки. Изменение этого потока вызывает во вторичной обмотке появление ЭДС взаимной индукции, а в первичной - ЭДС самоиндукции.

Согласно закону Кирхгофа для замкнутого контура в случае переменных квазистационарных токов в любой момент времени t алгебраическая сумма ЭДС должна равняться алгебраической сумме напряжений на элементах замкнутого контура. Контур первичной обмотки имеет два элемента, создающих ЭДС (источник тока и первичная обмотка трансформатора) и один элемент на котором возникает напряжение – активное сопротивление обмотки R1. Поэтому

εit−∂∂tN1Фt=I1t⋅R1				       (15)

где R1 – сопротивление первичной обмотки. Падение напряжения  I1R1 на сопротивлении R1 при быстропеременных полях мало по сравнению с каждой из двух ЭДС, поэтому

ε1≈N1∂Ф∂t			                            	                   (16)

ЭДС взаимной индукции, возникающая во вторичной обмотке,

ε2=−∂N2Ф∂t=−N2∂Ф∂t					       (17)

Сравнивая выражения (16) и (17), получим, что ЭДС, возникающая во вторичной обмотке,

ε2=−N2N1⋅ε1, 					         (18)

где знак минус показывает, что ЭДС в первичной и вторичной обмотках противоположны по фазе.

Отношение числа витков N2/N1 показывающее, во сколько раз ЭДС во вторичной обмотке трансформатора больше (или меньше), чем в первичной, называется коэффициентом трансформации.

(19)

Пренебрегая потерями энергии, которые в современных трансформаторах не превышают 2% и связаны в основном с выделением в обмотках джоулевой теплоты и появлением вихревых токов, и применяя закон сохранения энергии, можем записать, что мощности тока в обеих обмотках трансформатора практически одинаковы:

(20)

откуда, учитывая соотношение (18) , найдем

## (21)

т.е. токи в обмотках обратно пропорциональны числу витков в этих обмотках.

Если N2/N1  1, то имеем дело с повышающим трансформатором, увеличивающим переменную ЭДС и понижающим ток (применяются, например, для передачи электроэнергии на большие расстояния, так как в данном случае потери на джоулеву теплоту, пропорциональные квадрату силы тока, снижаются); если N2/N1  1, то имеем дело с понижающим трансформатором, уменьшающим ЭДС и повышающим ток (применяются, например, при электросварке, так как для нее требуется большой ток при низком напряжении).

## ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ

Внешний вид и схема подключения  установки   приведены на рис. 4.

#### Рис. 4

В данной работе изучается коэффициент взаимной индукции между длинной катушкой 1 и короткой катушкой 2, которая надевается на катушку 1 и может перемещаться вдоль ее оси. Питание одной из катушек осуществляется от генератора звуковой частоты PQ (рис. 5) , напряжение которого

U = U0 cost                                                                            (22)

подаётся  через сопротивление  R.

S1

R

PQ

PO

L2

L1

S2



Рис. 5

Ток, протекающий через катушку 1 можно определить по формуле

I1=U0Rcosωt=I01cosωt                                                                    (23)

где U0 = U2-амплитудное значение напряжения, причем R ›› L1 ω

Переменный ток в катушке 1 создает переменную ЭДС взаимной индукции в катушке 2

2 =−L21∂I1∂t=L21U0Rωsinωt				  (24)

Для измерения 2  используется осциллограф РО (рис.4). Амплитуда ЭДС взаимной индукции

02 = L21U0Rω=L21U0R2πf                                                               (25)

где f – частота звукового генератора.

L21 = 02 R / 2 f U0                                                                                  (26)

Если поменять местами катушки 1 и 2, то можно измерить

L12 = 01 R / 2 f U0					 (27)

Для перестановки катушек необходимо переключатели S1 и S2 перебросить в противоположное положение (см. рис.5)

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подготовка приборов к работе:

- Тумблер «Питание» на осциллографе С1-93 поставить в положение «Вкл». Прогреть прибор 2-3 мин.

- Нажать кнопку «I» слева от экрана, а рычажковый переключатель входа «Канал I» установить в положение «».

- Выходной кабель генератора сигналов подключить к входу «1МW30pF» канала I осциллографа.

- Переключатель «V/дел» поставить в положение 0,2 Вольт/дел, регулировочную ручку – в крайнее правое положение.

- Нажать кнопку «Внутр 1:1» (справа от экрана), нажать кнопку            .

- Переключатель «Время/дел» установить в положение 0,2 ms, регулировочную ручку – в крайнее правое положение.

- Тумблер включения генератора установить в положение «Сеть». Прогреть прибор 2-3 мин.

- Ручками перемещения луча по вертикали            и  по  горизонтали                 вывести синусоиду в центр экрана осциллографа.

- Ручкой «Яркость» отрегулировать синусоиду так, чтобы она была хорошо видна; вращая ручку «Фокус», отрегулировать толщину синусоиды.

Упражнение №1.  Измерение коэффициентов взаимной индукции и исследование

их зависимости  от взаимного  расположения катушек.

- По указанию преподавателя задайте напряжение U0  ( от 2 до 9 В) и частоту  сигнала генератора ( от 20 кГц до 100 кГц). Подайте напряжение на катушку 1 (с помощью переключателя S1), а ЭДС катушки 2 подайте на осциллограф (с помощью переключателя S2).

- Установите подвижную катушку 1 в крайнее положение. Перемещая ее в противоположное крайнее положение через 1 см, запишите значение ЭДС взаимной индукции в цепи катушки 2 (число делений на осциллографе).

- По формуле (26) рассчитайте значение L21 . Полученные данные занесите в таблицу 1.

- Поменяв местами катушки L1  и  L2 (с помощью переключателей S1 и S2 ) повторите измерения по пп.2,3 и рассчитайте L12. по формуле (27)

- Постройте графики зависимости L21 =  (). и L12 =  (), где  - расстояние между центрами катушек 1 и 2.

Таблица 1

| U0 = R=104 Ом  = |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , см | 02 |  | L21, Гн | 01 |  | L12, Гн |
|  | дел. | В |  | дел. | В |  |

Упражнение №2.  Измерение L21 при различных значениях амплитуды питающего напряжения U0 .

В данном упражнении определяется коэффициент взаимной индукции при различных значениях амплитуды питающего напряжения, при этом используется метод наименьших квадратов.

Амплитуда ЭДС взаимной индукции  .

- Переключатель «V/дел» на осциллографе поставьте в положение 1 Вольт/дел, регулировочную ручку – в крайнее правое положение.

- Поставьте катушку 1 в среднее положение относительно катушки 2.

- Переключатель S1 установите в положение РQ, переключатель S2 - в положение РО.

- По указанию преподавателя задайте частоту питающего генератора (от 50 кГц до 100 кГц).

- Измерьте амплитуду ЭДС взаимной индукции 02 при различных значениях напряжения Uo  (от 4 до 8 В) в цепи катушки 1 через каждые 1 В.

Чтобы использовать метод наименьших квадратов введите следующие обозначения:

yi=ε02i, xi=U0i,

Таблица 2

|  = R = 104 Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Uо , В | 02, В | xi | yi | xi2 | xi yi | (yi -A xi)2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |  |

6. Рассчитайте параметр A,  а также дисперсию параметра используя формулы:

A=i=1nxi⋅yii=1nxi2						SA2=1i=1nxi2⋅i=1n(yi−A⋅xi)2n−1

7. Вычислите коэффициент взаимной индукции L21 и его дисперсию по формулам:

L21=A⋅R2πf  ;

SL2=R2πf2⋅SA2+A2πf2⋅SR2+−AR2π2f2⋅Sπ2+−A⋅R2πf22⋅Sf2.

Дисперсию числа π примите  равной , дисперсию  электрического сопротивления SR2= 0,25  Ом2, дисперсию частоты Sf2=0,25 Гц2

8. Окончательный результат запишите в виде:   L21=< L21>±SL

Упражнение №3. Измерение L21 при различных частотах питающего напряжения.

В данном упражнении определяется коэффициент взаимной индукции при различных значениях частоты питающего напряжения, при этом используется метод наименьших квадратов.

Амплитуда ЭДС взаимной индукции

- Переключатель «V/дел» на осциллографе поставьте в положение 1 Вольт/дел, регулировочную ручку – в крайнее правое положение.

- Поставьте катушку 1 в среднее положение относительно катушки 2.

- Переключатель S1 установите в положение РQ, переключатель S2 - в положение РО.

- По указанию преподавателя задайте напряжение генератора (от 2 до 9 В).

- Измерьте  амплитуду ЭДС взаимной индукции 02 при различных частотах звукового генератора от 50 кГц до 100 кГц (не менее 5 значений).

Чтобы использовать метод наименьших квадратов введите следующие обозначения:

yi=ε02i, xi=fi    A =2πURL21

Таблица 3

| Uо = R = 104 Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | , Гц | 02, В | xi | yi | xi2 | xi yi | (yi -A xi)2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |  |

6. . Рассчитайте параметр A  а также дисперсию параметра используя формулы:

A=i=1nxi⋅yii=1nxi2						SA2=1i=1nxi2⋅i=1n(yi−A⋅xi)2n−1

7.  Вычислите коэффициент взаимной индукции L21 и его дисперсию по формулам:

L21=A⋅R2πU;

SL2=R2πU2⋅SA2+A2πU2⋅SR2+−AR2π2U2⋅Sπ2+−A⋅R2πU22⋅SU2

В качестве дисперсии напряжения SU2 возьмите  квадрат приборной погрешности.

8. Окончательный результат запишите в виде:   L21=< L21>±SL

### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Сформулируйте закон электромагнитной индукции Фарадея и правило Ленца.

- В чем состоит явление взаимной индукции?

- Чему равна ЭДС взаимной индукции двух контуров?

- Объясните понятие  «коэффициент взаимной индукции контуров». Чем определяется  значение этой величины?

- Объясните график зависимости L21 =  ().

- Объясните принцип действия повышающего (понижающего) трансформатора.

- Объясните понятие «коэффициент трансформации».