ст. преподаватель  Виноглядов В.Н.

Лабораторная работа 3-9

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА ОМА В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Студент:____________________________________________________________ группа:_______________________

Допуск____________________________Выполнение_______________________Защита_______________________

Цель работы: экспериментальная проверка закона Ома для цепи переменного тока с последовательно соединёнными активным сопротивлением, ёмкостью и индуктивностью.

Приборы и материалы:  измерительный мост Е7 – 11, низкочастотный генератор, монтажная схема.

### Основные теоретические сведения

Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц или макроскопических тел.

Переменным называется ток, который с течением времени изменяет свою величину или направление.

В промышленности наибольшее распространение получил синусоидальный переменный ток, то есть ток, величина которого изменяется со временем по закону синуса или косинуса:

.

Синусоидальный переменный ток имеет целый ряд преимуществ перед постоянным током, что и объясняет его использование в промышленности и в быту:

- от генератора постоянного тока получить высокие напряжения практически невозможно,

- генератор и двигатель переменного тока значительно проще по конструкции, надёжнее и дешевле генератора и двигателя постоянного тока,

- при необходимости переменный ток можно преобразовать в постоянный ток,

- переменный ток можно трансформировать, то есть повышать или понижать его напряжение с помощью трансформаторов.

В цепях переменного тока, кроме процессов нагрева проводов имеются дополнительные процессы, обусловленные изменяющимися магнитными и электрическими полями. Изменение этих полей оказывает влияние на величину и форму тока в цепи и может приводить к дополнительным потерям энергии. Величина и форма кривой силы тока зависят не только от параметров электрической цепи, но и от частоты и формы кривой приложенного напряжения. Поэтому анализ явлений, происходящих в цепях переменного тока, вследствие этого значительно усложняются.

Электромагнитные возмущения распространяются по цепи со скоростью света в вакууме. Если за время, необходимое для передачи электромагнитного возмущения в самую отдалённую точку электрической цепи, величина тока не успевает значительно измениться, то мгновенные значения тока во всех сечениях цепи будут практически одинаковыми. (Токи, удовлетворяющие такому условию, называются квазистационарными.)

Квазистационарным называется переменный ток, который во всех сечениях неразветвлённой электрической цепи имеет одинаковую силу тока.

К мгновенным значениям квазистационарных токов можно применять законы Ома и правила Кирхгофа (однако при этом необходимо учитывать возникающую при изменении тока ЭДС электромагнитной индукции).

Основные характеристики переменного синусоидального тока

Мгновенными значениями силы тока i, напряжения u, ЭДС  и мощности p в цепях переменного тока называют их значения в данный момент времени.

Амплитудными значениями силы тока Im, напряжения Um, ЭДС  и мощности Pm в цепях переменного тока называют наибольшие мгновенные значения этих величин в случае синусоидального переменного тока за период.

Периодом T называется наименьший промежуток времени, через который переменный ток повторяет свои значения в той же самой последовательности.

Частотой ν переменного периодического тока называется величина обратная периоду.

ν=1Т,                        , Герц

Циклической частотой ω переменного периодического тока называется величина, равная:

ω=2πT=2πν,                ,  радиан на секунду

Сила тока и напряжение переменного тока непрерывно изменяются по величине, поэтому возникла необходимость каким-либо образом сравнивать различные токи друг с другом. При этом необходимо использовать такое действие переменного тока, которое бы не зависело от его направления. В этом отношении наиболее удобным оказалось тепловое действие тока. Причём по тепловому действию тока можно сравнивать переменные токи с постоянными. В связи с этим возникло понятие эффективного значения переменного тока.

Эффективным (или действующим) значением переменного тока Iэфф называется такая величина силы постоянного тока, который оказывал бы в цепи такое же тепловое воздействие.

В случае синусоидального тока                   и

(Амперметры и вольтметры в цепях переменного тока показывают действующие значения силы тока и напряжения на участке электрической цепи).

Все элементы электрической цепи обладают сопротивлением. Различают два вида сопротивления: активное и реактивное. Если при прохождении тока через элемент цепи происходит только необратимое превращение электрической энергии в теплоту, то сопротивление такого участка цепи называют активным. Если такого превращения не происходит, то сопротивление называют реактивным.

Элемент цепи с активным сопротивлением называется резистором. Реактивным сопротивлением – емкостным и индуктивным – обладают соответственно конденсаторы и катушки индуктивности.

Наличие реактивных сопротивлений в цепи переменного тока приводит к тому, что возникает разность фаз между изменениями напряжения и тока в цепи (то есть ток и напряжение не одновременно достигают своего максимального значения). Это обстоятельство значительно усложняет расчёты цепей переменного тока.

Сопротивлением участка цепи постоянного тока называют величину равную:

R=UI

Сопротивлением участка цепи переменного тока называют величину равную:

Математическое описание переменного тока можно осуществить тремя методами:

- аналитический метод  (с помощью тригонометрических функций),

- символический метод (с помощью комплексных чисел),

- метод векторных диаграмм (используется графический метод  описания переменного тока).

Аналитический метод описания синусоидальных токов иногда приводит к громоздким математическим преобразованиям при определении каких-либо величин. Поэтому для упрощения расчётов в этих случаях были придуманы другие методы вычислений, которые мы сейчас рассмотрим.

Метод векторных диаграмм

рис. 1

φ0

ω

iмгн

О

Для описания переменного синусоидального тока  достаточно двух величин – амплитуды  и фазы . Амплитуда определяет максимальное отклонение величины тока от его среднего значения, а фаза однозначно определяет мгновенное значение тока  в произвольный момент времени , а также, зная начальную фазу , через циклическую частоту можно определить частоту  и период переменного тока.

Идея графического метода заключается в том, чтобы изображать переменные токи в виде векторов на плоскости в полярных координатах  (см. рис.1).

В этом случае:

# - длина вектора равна амплитудному значению силы тока ,

- начальный угол расположения вектора относительно полярной оси соответствует начальной фазе ,

- вектор вращается вокруг точки О с угловой скоростью , равной циклической частоте тока,

-  мгновенное значение силы тока   в любой момент времени равно проекции этого вектора на полярную ось.

Аналогично можно изображать напряжения в цепи.

Этот метод очень удобен при сложении двух или нескольких гармонических колебаний, так как в этом случае громоздкие тригонометрические преобразования можно заменить простым сложением векторов.

Используя идеи этого метода, для различных цепей синусоидального тока строят свои  диаграммы, на которых одновременно в виде векторов изображают напряжения и токи в цепи, а по ним  определять сдвиг по фазе между изменениями тока и напряжения, а также ряд других характеристик цепи.

Символический метод описания синусоидального тока

Идея этого метода заключается в записи гармонических колебаний  в комплексном виде:

,     где     - мнимая единица.                                                 (1)

Согласно формуле Эйлера  , поэтому комплексное уравнение (1)  можно записать в виде:

.                                           (2)

При анализе такой записи предполагается, что вещественная часть уравнения (2) представляет собой уравнение гармонического колебания . Таким образом, величина силы тока, записанной в форме

уравнения (1),  в любой момент времени определяется вещественной частью этого уравнения.

Этот метод очень удобен при умножении и дифференцировании уравнений гармонических колебаний, так как в этом случае громоздкие тригонометрические преобразования можно заменить простым действиями над показательными функциями.

Как отмечалось ранее, расчёт цепей переменного тока значительно усложняется по сравнению с цепями постоянного тока  из-за наличия в них реактивного сопротивления.

Ниже мы более подробно рассмотрим особенности работы некоторых цепей переменного  синусоидального тока.

R

~ u

Цепь переменного тока только с активным сопротивлением.

(C=0, L=0)

Пусть напряжение в цепи меняется по закону:       .			(3)

Тогда по закону Ома можно записать:	,		(4)

где   Im=UmR - закон Ома для цепи переменного тока только с  активным сопротивлением.

Из сравнения уравнений (3) и (4) следует, что:

# u=Umsinωt- то есть разность фаз между изменениями тока и напряжения в такой цепи равна нулю (см. рис. 2)

t

О

uR , i

i

u

рис. 2

Графики напряжения и тока в цепи,

содержащей только резистор.

Векторная диаграмма в этом случае имеет вид рис. 3.

рис. 3

ось токов i

Цепь переменного тока только с идеальной индуктивностью.

(R=0, C=0)

L

~ ε

Пусть внешнее ЭДС в цепи меняется по закону:  .

При протекании по катушке индуктивности переменного тока, в ней по закону Фарадея возникает ЭДС самоиндукции    .

С учётом того, что сопротивление катушки равно нулю, по второму правилу Кирхгофа можно записать:

или   .

Таким образом, имеем:      .

При  отсутствии составляющей постоянного тока Const=0, тогда окончательно получим:

.						(5)

Если сопротивление источника ЭДС пренебрежимо мало, то он создаёт на входе  цепи напряжение , равное его ЭДС.  В этом случае напряжение на катушке будет изменяться по закону:

(6)

и уравнение (5) можно переписать в виде:

i=UmωLsin(ωt−π2)=Imsin(ωt−π2),                                                                             (7)

где    Im=UmωL - закон Ома для цепи переменного тока с идеальной  индуктивностью.                                          (8)

Из уравнения (8) следует, что роль сопротивления в такой цепи играет величина:

XL=ωL , называемая реактивным индуктивным сопротивлением.	.

Из сравнения уравнений (6) и (7) следует, что:

u=Umsinωt- то есть в такой цепи ток отстаёт по фазе  от напряжения на π2 (см. рис. 4 и 5).

С физической точки зрения это явление можно объяснить следующим образом:

при изменении напряжения на катушке в ней возникает ЭДС самоиндукции, которая направлена так, что препятствует изменению тока, текущего по катушке. В результате этого явления появляется сдвиг фаз между изменением напряжения на индуктивности и силой тока в цепи.

t

i

u

О

uL , i

рис. 4

Графики напряжения и тока в цепи,  содержащей только индуктивность.

рис. 5

ось токов i

Векторная диаграмма в этом случае будет иметь вид рис. 5.

Цепь переменного тока только с идеальной ёмкостью.

(R=0, L=0)

С

~ u

Пусть напряжение в цепи меняется по закону:   .                                       (9)

Мгновенное значение силы тока в такой цепи с ёмкостью по закону сохранения электрического заряда равно скорости изменения заряда на обкладках конденсатора, то есть:

i=dqdt.     Так как q=Cu, следовательно,

i=dCudt=Cdudt=dUmsinωtdt=ωCUmcosωt=Imsin(ωt+π2),              (10)

где   Im=ωCUm=Um1ωC - закон Ома для цепи переменного тока с идеальной  ёмкостью.                                    (11)

Из уравнения (11) следует, что роль сопротивления в такой цепи играет величина:

Xс=1ωC , называемая реактивным емкостным сопротивлением.     .

Из сравнения  уравнений (9) и (10) следует, что:

i

t

u

О

uс , i

рис. 6

Графики напряжения и тока в цепи,

содержащей только ёмкость.

u=Umsinωt- то есть в такой цепи ток опережает по  фазе  напряжение на π2 (см. рис. 6 и 7).

С физической точки зрения это явление можно объяснить следующим образом:

При накоплении конденсатором электрического заряда, во внешней цепи возникает электрическое поле, создаваемое зарядом конденсатора и направленное навстречу полю источника тока. В результате этого явления ток в цепи изменяется не синхронно с изменением напряжения. Таким образом,  возникает разность фаз между напряжением на конденсаторе и силой тока в цепи.  Напряжение на конденсаторе достигает максимального значения, когда величина внешнего поля источника ЭДС сравнивается с полем заряда конденсатора, направленного навстречу ему. В этот момент ток в цепи становится равным нулю.

ось токов i

рис. 7

Векторная диаграмма в этом случае имеет вид рис. 7.

Цепь переменного тока, содержащая последовательно включённые R, L и C

R

L

С

~ ε

рис. 8

Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из последовательно соединённых резистора R, ёмкости C и индуктивности L (см. рис. 8)

Пусть ЭДС источника в цепи меняется по закону:   ,                     (12)

в результате чего в цепи течёт ток.                                           (13)

Определим амплитуду  и сдвиг фаз  между током и внешней ЭДС, если известны параметры цепи R, L и C.

На основании второго закона Кирхгофа для нашей цепи можно записать:

,                                                            (14)

то есть сумма падений напряжений на отдельных элементах контура равна в каждый момент времени ЭДС, действующей в этом контуре.

Для каждого момента времени справедливы следующие  соотношения:

;                                                                                                                        (15)

;                                                                                                                        (16)

,                                                                                                                         (17)

где  - сопротивление резистора,  - ёмкость конденсатора,  - индуктивность катушки,

и  - напряжения на соответствующих элементах цепи,  - ток в цепи, - заряд конденсатора,

- ЭДС самоиндукции, возникающая в катушке индуктивности при прохождении через неё переменного тока.

Подставим соотношения (15) – (17) в (14), получим:   , следовательно,

.                                                                          (18)

А теперь подставим в уравнение (18)  выражения (12) и (13):

.

После выполнения операций интегрирования и дифференцирования получим:

.

Используя далее тригонометрические соотношения

,                ,   окончательно имеем:

.                                                  (19)

Из анализа уравнения (19) можно сделать следующие выводы:

- напряжение на резисторе  совпадает по фазе с током в цепи,

- напряжение на ёмкости отстаёт по фазе от тока на угол ,

- напряжение на индуктивности опережает по фазе ток  на угол .

Из этого же уравнения следует, что      ,     и  .                                                 (20)

Уравнение (19) позволяет определить амплитуду результирующего тока , сдвиг фаз между током в цепи и изменением внешней ЭДС, а также полное сопротивление цепи Z, изображённой на рис. 8.

Учитывая уравнения (20), перепишем уравнение (19) в виде:

.                                                           (21)

Далее, используя метод векторных диаграмм, представим каждое слагаемое уравнения (21) в виде векторов ,  ,  и  и запишем это уравнение как сумму трёх векторов, каждый из которых описывает изменение напряжения на резисторе, ёмкости и индуктивности соответственно:

.

Так как в R, L и C соединены последовательно, то через них протекает одинаковый по величине ток, поэтому в качестве основной оси отсчёта на векторной диаграмме выберем ось токов. Тогда, учитывая  сдвиги фаз, возникающие между  током и напряжениях на ёмкости и индуктивности, векторная диаграмма для нашей цепи будет иметь вид рис. 9.

ось токов i

φ

рис. 9

Из рис. 9  по теореме Пифагора имеем:

или      .

Вынося  из-под корня, получим:

.

Окончательно имеем:

- закон Ома для переменного тока с последовательно соединёнными R, L и C.

Величина  Z=R2+(ωL−1ωC)2  называется полным сопротивлением цепи или импедансом.       .

Сила тока в такой цепи изменяется по закону:

i=Imsin(ωt+ϕ),

где сдвиг фаз  между внешней ЭДС и силой тока i можно найти из векторной диаграммы (см. рис. 9):

tgϕ=UL−UCUR=ωL−1ωCR.

Последовательный резонанс или резонанс напряжений

R

L

С

~ u

рис. 10

Рассмотрим последовательно соединённые R, L и C (см. рис 10).

Если сопротивление источника ЭДС пренебрежимо мало, то он создаёт на входе  цепи напряжение , равное его ЭДС.  В этом случае напряжение в цепи будет изменяться по закону:                                                                         (22)

Тогда закон Ома для такой цепи будет иметь вид:

Im=UmR2+(ωL−1ωC)2.				 (23)

Из уравнения (23) следует, что если будет выполняться условие ωL=1ωC, то полное сопротивление цепи становиться минимальным и равным активному сопротивлению цепи R и, следовательно, ток в цепи при заданном напряжении достигает максимального значения. При этом напряжение на активном сопротивлении становится равным внешнему напряжению uR=u, а напряжения на ёмкости и индуктивности оказываются равными по величине и противоположными по фазе, то есть  uC=uL, причём напряжения uC  и uL оказываются больше напряжения в цепи, то есть uC=uL> u.

Такое явление в цепи переменного тока называется последовательным резонансом или резонансом напряжения.

Условию ωL=1ωC соответствует частота ωрез=1LC, называемая резонансной частотой.

Последовательным резонансом называется явление резкого увеличения амплитуды силы тока в цепи при приближении частоты внешнего переменного напряжения к резонансной частоте контура.

(последовательный резонанс особенно чётко проявляется при малом активном сопротивлении R).

Можно дать ещё одно определение последовательного резонанса:

Последовательным резонансом или резонансом напряжения называется явление резкого увеличения напряжения на катушке индуктивности и конденсаторе при приближении частоты внешнего переменного напряжения к резонансной частотой контура.

(резкое увеличение напряжения на ёмкости и индуктивности может привести к перегреву проводов катушки индуктивности и пробою диэлектрика в конденсаторе, что приведёт к разрушению цепи).

Цепь переменного тока, содержащая параллельно включённые R, L и C

С

~ u

рис. 11

L

R

Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из параллельно соединённых резистора R , ёмкости C и индуктивности L (см. рис. 11).

Так как в R, L и C соединены параллельно, то они будут иметь одинаковое по величине напряжение, поэтому в качестве основной оси отсчёта на векторной диаграмме выберем ось напряжений. Тогда, учитывая сдвиги фаз между током и напряжениях на ёмкости и индуктивности, векторная диаграмма для этого случая будет иметь вид рис. 12.

Из рис. 12 по теореме Пифагора имеем:

ось напряжений u

φ

IL

IC

IR

Im

рис. 12

или   .

Вынося  из – под корня, получим:

.                                                 (24)

Ведём следующие обозначения:

- называется активной проводимостью,  , Сименс.

- реактивной емкостной проводимостью,      , Сименс.

- реактивной индуктивной проводимостью,  , Сименс.

Тогда уравнение (24) можно записать в виде :

-  закон Ома для переменного тока при параллельно соединённых R, L и C.

Величина  называется полной проводимостью цепи,         ,  Сименс.

Сдвиг фаз между током и напряжением на участке цепи переменного тока при параллельно соединённых R, L и C

можно определить из рис. 12  по формуле:

.

Параллельный резонанс или резонанс токов

рис. 13

iC

iL

i

L

С

~ u

Рассмотрим цепь переменного тока, содержащую параллельно соединённые  L и C, активное сопротивление которых очень мало (т.е. R = 0) (см. рис. 13).

Пусть напряжение в цепи изменяется по закону:	    u=Umsinω t.

Ранее мы получили, что в ветви конденсатора в этом случае течёт ток

iС=ImСsin(ωt+π2),                                                                          (25)

амплитуда которого    ImС=ωCUm=Um1ωC,

а в ветви катушки индуктивности течёт ток        iL=ImLsin(ωt−π2),                                                                           (26)

амплитуда которого                                                                        ImL=UmωL.

Из анализа уравнений (25) и (26) следует, что разность фаз между токами текущими через L и C равна π, следовательно, в ветвях L и C они текут в противоположных направлениях. Тогда амплитуда силы тока в неразветвлённой цепи будет равна:

Im=ImC−ImL=UmωC−UmωL=UmωC−1ωL.				(27)

Из уравнения (27) видно, что в случае выполнения условия ωL=1ωC  (это наблюдается при резонансной частоте ωрез=1LC), во внешней цепи тока не будет, то есть   токи, текущие через конденсатор и катушку индуктивности, оказываются больше, чем ток в неразветвлённой цепи.

Такое явление в цепи переменного тока с параллельно соединёнными L и C называется последовательным резонансом или резонансом токов.

Параллельным резонансом или резонансом токов  называется явление резкого уменьшения амплитуды силы тока во внешней цепи, питающей параллельно соединённые L и C, при приближении частоты внешнего переменного напряжения к резонансной частоте контура.

- (Так как реально активное сопротивление цепи нулю быть не может, поэтому при параллельном резонансе амплитуда силы тока в неразветвлённом участке цепи будет отлична от нуля, но примет наименьшее возможное значение)

- Выполнение работы.

Упражнение 1. Определение сопротивления, индуктивности катушки и емкости конденсатора.

Переключатель П1 на передней панели приборов установить в положение «К мосту».

Измерение сопротивления.

На передней панели приборов:

Подключите измеряемое сопротивление путём соединения двух штекеров к зажимам «R».

На измерителе Е7-11:

1.   Переключатель « L, C, R ~, R─ »  установите в положение « R ─» .

2.   Переключатель « ЧАСТОТА  Hz » установите  в положение «1000».

3.   Переключатель «ПРЕДЕЛЫ» поставьте в крайнее правое положение.

4.   Ручку «ЧУВСТВИТ» установите в крайнее правое положение.

5.   Включите тумблер «Сеть».

6.   Выберите нужный предел измерения. Для этого нажмите кнопку «Выбор предела» и, удерживая её, вращайте ручку «ПРЕДЕЛЫ» против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка индикатора баланса отклонится в противоположную сторону. Это и будет искомый предел измерения.

7.   На шкале «МНОЖИТЕЛЬ» установите 0,00. Удерживайте кнопку «Выбор предела» и одновременно вращайте левый переключатель «МНОЖИТЕЛЯ» по часовой стрелке до тех пор, пока стрелка индикатора баланса отклонится в противоположную сторону. Затем, не отпуская кнопку «Выбор предела», вращением правой ручки «МНОЖИТЕЛЯ», добейтесь того, чтобы стрелка индикатора баланса установилась на нуле.

8.   Измеренная величина сопротивления будет равна произведению отчёта по шкале «МНОЖИТЕЛЬ» на значение сопротивления, соответствующее выбранному пределу и указанное в таблице на передней панели прибора.

Например:    Отчёт по шкалам «МНОЖИТЕЛЬ» - 0,127.

Предел измерения – 1 кΩ  (т. е. 1 кОм). Следовательно, измеренная величина сопротивления будет

R = 0,127 . 1000 = 127 Ом.

9.   Проведите три замера сопротивления R.

10. Результаты замеров занесите в таблицу 1.

Измерение индуктивности

На передней панели приборов:

Подключите измеряемую индуктивность путём соединения двух штекеров к зажимам «L».

На измерителе Е7-11:

1.   Переключатель « L, C, R ~, R─ »  установите в положение «L» .

2.   Переключатель « ЧАСТОТА  Hz » установите  в положение «1000».

3.   Переключатель «ПРЕДЕЛЫ» поставьте в крайнее правое положение (последний предел).

4.   Ручку «ЧУВСТВИТ» установите в крайнее правое положение.

5.   Выберите нужный предел измерения. Для этого на шкале «МНОЖИТЕЛЬ» установите отсчёт 1,090. Удерживайте кнопку «Выбор предела» и одновременно вращайте левый переключатель «МНОЖИТЕЛЯ» по часовой стрелке до тех пор, пока стрелка индикатора баланса отклонится в противоположную сторону. Затем, не отпуская кнопку «Выбор предела», вращением правой ручки «МНОЖИТЕЛЯ», добейтесь того, чтобы стрелка индикатора баланса установилась на нуле.

6.   Измеренная величина индуктивности будет равна произведению отчёта по шкале «МНОЖИТЕЛЬ» на значение индуктивности, соответствующее выбранному пределу и указанное в таблице на передней панели прибора.

7.  Проведите три замера индуктивности L.

8.  Результаты замеров занесите в таблицу 1.

Измерение ёмкости

На передней панели приборов:

Подключите измеряемую ёмкость путём соединения двух штекеров к зажимам «C».

На измерителе Е7-11:

1.    Переключатель « L, C, R ~, R─ »  установите в положение «C» .

2.    Переключатель « ЧАСТОТА  Hz » установите  в положение «1000».

3.    Переключатель «ПРЕДЕЛЫ» поставьте в крайнее правое положение (последний предел).

4.   Ручку «ЧУВСТВИТ» установите в крайнее правое положение.

5.   Выберите нужный предел измерения. Для этого на шкале «МНОЖИТЕЛЬ» установите отсчёт 1,090. Удерживайте кнопку «Выбор предела» и одновременно вращайте левый переключатель «МНОЖИТЕЛЯ» по часовой стрелке до тех пор, пока стрелка индикатора баланса отклонится в противоположную сторону. Затем, не отпуская кнопку «Выбор предела», вращением правой ручки «МНОЖИТЕЛЯ», добейтесь того, чтобы стрелка индикатора баланса установилась на нуле.

6.   Измеренная величина ёмкости будет равна произведению отчёта по шкале «МНОЖИТЕЛЬ» на значение ёмкости, соответствующее выбранному пределу и указанное в таблице на передней панели прибора.

7.   Проведите три замера ёмкости C.

8.   Результаты замеров занесите в таблицу 1.

Упражнение 2.   Проверка закона Ома для цепи переменного тока с последовательно соединёнными

R, L и C.

Переключатель П1 на передней панели приборов установить в положение « К схеме ».

- На передней панели приборов:

Переключатель «Сх» на передней панели прибора установить в положение, указанное преподавателем.

- На генераторе сигналов Г3-112:

1.   Подключить шнур питания генератора сигналов к эл. розетке 220 В.

2.   Подключить кабель к выходу генератора сигналов «            »

3.   Установить на генераторе сигналов частоту, заданную преподавателем.

Например, чтобы получить частоту 200 Гц, необходимо вращающийся диска установить напротив числа «20», а ручку «МНОЖИТЕЛЬ» установить на «10».

4.   Установить тумблер «     - » в положение «».

5.   Переключатель «dB» установить в положение «0», ручку «        » установить в крайнее левое положение.

6.   Включить тумблер «Сеть». Прогреть прибор 2-3 мин.

7.   Постепенно вращением ручки «         » вправо увеличивайте напряжение в цепи. При трёх различных напряжениях определите силу тока на участке цепи по микроамперметру на передней панели приборов.

8.   Результаты замеров занесите в таблицу 1.

9.   Рассчитайте по результатам первого упражнения полное сопротивление цепи по формуле, а по результатам второго упражнения - по формуле  .

10.  Заполните до конца таблицу 1.

Погрешности измерений , , , и определите по методике обработки прямых измерений (смотрите лаб. работу 0 – 1),  а и как погрешности электроизмерительных приборов, исходя из класса точности прибора (смотрите лаб. работу 3 – 1).

11.  Окончательный ответ запишите в виде:

, где для вероятности и  коэффициент Стьюдента  .

12.   Сравните в пределах погрешностей величины полного сопротивления цепи, рассчитанные по формулам

и   .  Проведите анализ полученных результатов и сделайте соответствующий вывод о справедливости закона Ома в виде для цепи переменного тока, содержащей последовательно соединённые R, L и C.

Таблица 1

| № | R Ом | Ом | ## L мГн | мГн | С мкФ | мкФ | iизм ###### мА | мА | Uизм ###### В | В | Zизм ###### Ом | Ом | Zвыч ###### Ом | Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Что такое постоянный и переменный электрический ток? Их основные характеристики.

- Почему в промышленности используется в основном переменный, а не постоянный ток?

- Расскажите о графическом и символическом методах изображения переменного синусоидального тока.

- Объясните особенность работы цепи переменного тока только с активным сопротивлением.

Запишите закон Ома и  нарисуйте векторную диаграмму для такой цепи.

5.   Расскажите об особенности работы цепи переменного тока только с индуктивным сопротивлением

.   Как зависит индуктивное   сопротивление от частоты  переменного тока? Запишите закон

Ома  и  нарисуйте векторную диаграмму для такой цепи.

- Объясните особенность работы цепи переменного тока только с емкостным сопротивлением.

Как зависит емкостное сопротивление от частоты  переменного тока? Запишите закон Ома и  нарисуйте

векторную диаграмму для такой цепи.

- Расскажите об особенности работы цепи переменного тока, содержащую последовательно соединённые

R, L и C.   Как зависит полное  сопротивление цепи от частоты  переменного тока?   Запишите закон Ома

и  нарисуйте векторную диаграмму для такой цепи. Расскажите о последовательном резонансе в такой цепи.

9.   Расскажите об особенности работы цепи переменного тока, содержащую параллельно соединённые

R, L и C.   Как зависит полное  сопротивление такой цепи от частоты  переменного тока?   Запишите закон

Ома  и  нарисуйте векторную диаграмму для этой цепи. Расскажите о параллельном резонансе в такой цепи.