Лабораторная работа  4-6.

# Определение концентрации сахара в растворе с помощью кругового поляриметра

Цель работы: изучить принцип действия  поляриметра, определить зависимость   угла вращения плоскости поляризации от концентрации раствора.

Приборы и принадлежности: круговой поляриметр СИ, набор колб с раствором сахара известной и неизвестной концентрации.

Рис. 1.

Рис. 2.

Поляриметры - приборы, предназначенные для определения концентрации оптически активного вещества в растворе. Если определяется концентрация сахара, приборы называются сахариметрами. Принцип действия их заключается в следующем. Пусть поляризатор и анализатор размещен так, что их главные сечения взаимно перпендикулярны, тогда монохроматический свет, прошедший через  эту систему, будет задержан и поле зрения будет темным. Если затем поместить прозрачный сосуд Т с раствором сахара между Р и анализатором А (рис. 1),то наступит просветление поля зрения. Это указывает на то, что раствор повернул плоскость колебания, следовательно, и плоскость поляризации на угол ϕ. Угол, на который нужно повернуть анализатор.

Рис. 3

Чтобы получить поле зрения снова затемненным, очевидно, будет равен (). Однако определение угла поворота таким  способом сопряжено со значительными трудностями, ибо визуально трудно найти с достаточной точностью положение анализатора, которое соответствовало бы максимальному затемнению поля. Поэтому, при измерениях обычно пользуются полутеневым методом, о котором производится установка на равную освещенность полей сравнения Сглаз очень чувствителен к нарушениям освещенности соседних полей сравнения). Достигается это несколькими способами. Рассмотрим один из них (рис.2). Плоско поляризованный свет, вышедший из поляризатора, про ходит через кварцевую пластинку, плоскость колебаний которой  повернута относительно Р на малый угол ϕ. Через кварцевую пластинку проходит только центральный пучок света. Поэтому при скрещенных Р и А в поле зрения наблюдается "тройное поле" (рис.3),т.е. темное поле и немного "просветленная" середина. При повороте анализатора на угол (−ϕ) освещенность "тройного поля" изменится на противоположную: средина тёмная, а края  “просветлённые” (б). При таком способе до установки трубки с раствором ( или в присутствии трубки с дистиллированной водой ) устанавливают  “нуль” прибора поворотом анализатора А. “Нуль” прибора соответствует равной освещенности средины и краёв "тройного поля" ,он находится между положениями а и б. Отсчет углов производится по шкале прибора: целые градусы по неподвижному лимбу, а десятые доли градуса по неподвижной шкале конуса

Описание установки.

Рис.4

Описание схемы прибора изображена на рис. 4

Свет от лампы 1 проходит через конденсатор 2 и поляризатор 3. Кварцевая пластинка 4 , плоскость колебаний которой повернута относительно поляризатора на ϕ.=(5  7) °. Далее свет проходит через оранжевый светофильтр 5, трубку с исследуемым раствором 6, анализатор 8 и зрительную трубку 10, фокусировка которой производится муфтой . Поворот анализатора осуществляется маховиком 13. Угол поворота анализатора отсчитывается по шкале лимба с ценой деления 1° через лупу 12, шкала снабжена нониусом ( вращающийся диск ) с ценой деления 0,05°.

Исследуемый раствор наливают в стеклянную трубку, на концах которой укреплены наконечники, прижимающие покровные стекла. На трубке имеется выпуклость, необходимая для сбора пузырьков воздуха. Трубка с раствором помещается в прибор и закрывается Откидной шпонкой 7 во избежание проникновения света при измерениях.

Выполнение работы

1. Определить "нуль" прибора (см.выше). Трубку чисто вымыть, залить дистиллированный водой доверху, завинтить муфту производить следует осторожно). Затем хорошо протереть покровные стекла и установить трубку в приборе, наблюдая за тем, чтобы воздушный пузырек остался в расширении. Поступательным перемещением муфты 9 сфокусировать оптику на четкое видение "тройного поля". Отсчет "нуля" К0 производят не менее 3-х раз.

2. Заполняя затем трубку растворами известных концентраций (растворы не путать!), производят отсчеты К для каждого раствора тем же методом уравнивания освещенностей. Угол поворота плоскости поляризации раствором вычисляется так :

 = К  К0

Построить граджировочный график. с  ()

3. Произвести отсчет угла поворота раствора с неизвестной концентрацией и по градировочному графику определить его концентрацию.

Контрольные вопросы

1. В чем отличие плоскополяризованного света от естественного?

2. Какие вещества называются оптически активными? Почему они вращают плоскость поляризации?

3. Описать устройство и принцип действия поляриметра.

4. Почему при работе с прибором применяются светофильтры?

5. Каким образом в данной работе учитывается закон Малюса?

Литература

[I. с. 151 .154, 1 62-165]