Ст. преподаватель Кирильчук О.В.

Лабораторная работа № 5-9: Изучение полупроводникового диода.

Студент:______________________________________________________________ группа:_____________________

Допуск_______________________________Выполнение______________________Защита_____________________

Цель работы: изучение принципа действия полупроводникового диода, снятие вольт – амперной характеристики диода при разных температурах, определение контактной разности потенциалов.

Приборы и материалы:  лабораторная установка

Теоретические сведения

Ряд веществ в кристаллическом состоянии по проводимости электрического тока занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Такие вещества называют полупроводниками. Наиболее характерным свойством полупроводников является зависимость их удельного сопротивления от внешних условий

(например, увеличении температуры, освещенности, в сильных электрических полях и др.). К полупроводникам  относится ряд химически чистых элементов (германий, кремний, селен и др.), различные минералы, сульфиды, оксиды. В таких веществах валентные электроны значительно сильнее связаны с атомами, чем в проводниках  и образуют парные ковалентные  связи с валентными электронами соседних атомов кристаллической решётки. При определённых условиях (увеличении температуры, освещенности и т.д.) эти электроны могут  приобретать энергию, достаточную для того, чтобы оторваться от атома и стать свободными электронами проводимости. На месте ушедшего из атома электрона остается вакантное место, которое называют  «дыркой». Если это вакантное место займёт электрон соседнего атома кристаллической решётки, то у первого атома «дырка» исчезнет, а у второго она появится. Таким образом «дырки» могут перемещаться по кристаллу.  Если внешнего электрического поля в кристалле полупроводника нет, то дырки в результате теплового движения перемещаются по кристаллу хаотически, если же создать электрическое поле, то под действием  сил этого поля, «дырки» начнут дополнительно перемещаться по направлению  поля, то есть вести себя как положительные заряды. Реально по кристаллу перемещаются валентные электроны атомов, которые таким образом получают возможность участвовать в токе проводимости.

Процесс образования свободного электрона проводимости и вакантного места в валентной зоне атома (то есть «дырки») в результате теплового движения называется тепловой генерацией. В результате тепловой генерации всегда образуется один электрон проводимости и одна «дырка» и, как следствие, концентрация свободных электронов и «дырок» в химически чистом полупроводнике оказываются одинаковыми. При комнатных температурах их концентрация оказывается не достаточной для того, чтобы хорошо проводить ток. Такая проводимость называется  собственной и не представляет практического интереса, так как достаточно мала. Для увеличения проводимости полупроводников используют примеси. Например, при введении в кремний всего 0,001 % примеси атомов бора увеличивает его проводимость в миллион раз.

Различают примесные полупроводники n-типа (основными носителями тока являются свободные электроны) и  p-типа (основными  носителями тока являются «дырки»). Примесная проводимость возникает при включении в кристаллическую решетку собственного полупроводника атомов, валентность которых отличается на единицу от валентности основных атомов (см. рис.1).

Полупроводник                                              Полупроводник

n - типа                                                                        p - типа

(основные носители  тока )                                   (основные носители тока )

электроны                                                                    «дырки»

(а)                                                                                 (б)

Рис. 1

Для образования полупроводника n-типа в кристаллическую решётку чистого полупроводника вводят примесь валентностью на единицу больше (например, в кристалл германия Ge вводят примесь фосфора Р , см. рис.1 (а)).

В этом случае четыре  валентных электрона фосфора образуют ковалентные связи с четырьмя электронами германия, а пятый электрон оказывается лишним, слабосвязанным с атомом фосфора и может достаточно легко в результате теплового движения оторваться от фосфора и стать свободным носителем тока. При этом «дырки» в кристалле не образуется, а атом фосфора превращается в положительно заряженный ион, который по кристаллической решётке перемещаться не может (рис. 1 (а)).  Примеси, поставляющие кристаллу свободные электроны, называются донорными.

Введение примеси искажает внутреннее электрическое поле кристалла, что приводит к возникновению в запрещённой зоне вблизи дна зоны проводимости энергетического уровня, называемого примесным донорным уровнем ЕД  (см. рис. 2 (а)). Так как расстояние ∆ Ед  от примесного донорного уровня до дна зоны проводимости обычно  много меньше ширины запрещённой зоны ∆Е, то уже при комнатных температурах энергии теплового движения оказывается достаточным для того, чтобы перебросить электрон с примесного уровня в зону проводимости (то есть оторвать валентный электрон от атома и сделать его свободным носителем тока).

Для образования полупроводника р-типа в кристаллическую решётку чистого полупроводника вводят примесь валентностью на единицу меньше (например, в кристалл кремния  Si вводят примесь бора В,  см. рис. 1 (б)). В этом случае три  валентных электрона бора образуют ковалентные связи с тремя валентными электронами кремния, а одна ковалентная связь атома кремния оказывается не заполненной.  Атом бора по размеру меньше атома кремния, поэтому  валентные электроны бора находятся ближе к ядру и притягиваются к нему  сильнее, чем валентные электроны кремния притягиваются к своему ядру.  При тепловых колебаниях атомов кристаллической решётки бор может захватить один из валентных электронов соседнего атома кремния. В результате этого заполняется четвёртая незаполненная ковалентная связь, атом бора превращается в отрицательный ион, который перемещаться по кристаллической решётке не может,  и  образуется «дырка» у «обворованного» атома кремния (см. рис. 1 (б))

Введение примеси искажает внутреннее электрическое поле кристалла, что приводит к возникновению в запрещённой зоне вблизи потолка валентной зоны полупроводника энергетического уровня, называемого примесным акцепторным уровнем ЕА  (см. рис. 2 (б)). Так как расстояние ∆ ЕА  от потолка валентной зоны до примесного акцепторного уровня обычно  много меньше ширины запрещённой зоны ∆Е, то уже при комнатных температурах энергии теплового движения оказывается достаточной для того, чтобы перебросить электрон с валентной зоны на примесный акцепторный  уровень (то есть оторвать валентный электрон от атома основной кристаллической решётки и сделать его связанным с атомом примеси).

Примеси, поставляющие кристаллу «дырки», называются донорными.

Рассмотрим механизм образования дырочной и электронной проводимости полупроводников с точки зрения зонной теории. При температуре Т = 0 К  полупроводники не проводят электрический ток, то есть ведут себя как  диэлектрики. Это связано с тем, что в полупроводнике нет свободных носителей тока. При повышении температуры часть электронов в результате теплового возбуждения может перейти с верхних уровней валентной зоны на нижние уровни зоны проводимости. В валентной зоне на местах, покинутых электронами, образуются «дырки».  Энергия, необходимая для этого, называется энергией активации.

Уровень Ферми (энергия Ферми) в собственном полупроводнике имеет смысл максимального энергетического уровня (максимальной энергии), при которой происходит возбуждение электронов и дырок и находится посередине запрещенной зоны.

Уровень Ферми в полупроводниках n-типа располагается в верхней части запрещенной зоны, над примесным  уровнем, а в полупроводниках p-типа – в нижней половине, между потолком валентной зоны и акцепторным уровнем.

Полупроводниковый диод представляет собой двухслойный полупроводниковый кристалл с разными типами электрической проводимости. Один слой содержит акцепторную примесь и обладает проводимостью p-типа, а другой – донорную примесь и обладает проводимостью n-типа (см. рис. 3 (б)).

На схемах полупроводниковый диод обозначается как на рис. 3 (а)

а)                                                               б)

Рис. 3

При совмещении полупроводников p-типа и n-типа возникает пограничная область, называемая p-n переходом (или электронно–дырочным переходом), основным свойством которого является способность выпрямлять электрический ток , то есть  проводить ток преимущественно в одном  направлении.

Рассмотрим принцип действия p-n перехода. В p-области, помимо основных носителей  - дырок, появляется небольшое число неосновных носителей - электронов, которые возникают там вследствие теплового движения из валентной зоны в зону проводимости. В свою очередь в n-зоне  этот переход приводит к появлению соответствующего  числа дырок.  Дырки и электроны диффундируют во встречных направлениях через пограничный слой и рекомбинируют друг с другом, в результате этого p-n переход оказывается практически лишенным свободных зарядов и приобретает большое сопротивление. В пограничном слое n-области за счет ионов донорной примеси образуется положительный объемный заряд, а в p-области за счет ионов акцепторной примеси – отрицательный. Между полупроводниками образуется контактная разность потенциалов.

Образовавшееся электрическое поле вызывает диффузионный ток (движение неосновных носителей), направление которого противоположно движению основных носителей (дрейфовый ток). При определенной разности потенциалов, называемой контактной, оба этих тока уравновешиваются и результирующий ток через переход равен нулю. Такое состояние перехода называется равновесным. При этом уровни Ферми  в n- и p-областях  выравниваются, но, так как расстояние между границами зон остается неизменным, то в области p-n перехода происходит искривление энергетических  зон, в результате чего образуется потенциальный барьер, как для электронов, так и для дырок.

Если к p-n переходу приложить внешнее напряжение U в направлении, совпадающем с  направлением контактной разности потенциалов (такое напряжение называется обратным или запирающим, а направление запорным), то величина потенциального барьера растет, соответственно уменьшается ток основных носителей. Возникающий при этом обратный ток какое-то время зависит и от диффузной, и от дрейфовой составляющей и изменяется по экспоненте, но быстро достигает насыщения. Это объясняется тем, что величина потенциального барьера становится так велика, что дрейфовый ток обращается в ноль.  В дальнейшем, при увеличении напряжения, величина обратного тока не меняется, так как для диффузной составляющей тока барьера практически не существует.

Дальнейшее увеличение обратного напряжения  вызывает резкое возрастание обратного тока, которое  обусловлено эффектом ударной ионизации атомов кристаллической решетки электронами, приобретающими высокие скорости под действием приложенного напряжения. Этот момент соответствует разрушению перехода и называется электрическим пробоем p - n  перехода.

Если подать  напряжение такого направления, чтобы плюс был подключен к p-области, а минус - к  n - области (такое напряжение называют прямым), потенциал в p-области увеличивается, а в n-области уменьшается. В результате величина потенциального барьера снижается  и ток через  переход растет по экспоненте за счет дрейфовой составляющей. Если внешнее напряжение достигает значения контактной разности потенциалов, то потенциальный барьер полностью исчезает, и с этого момента сила тока зависит от напряжения линейно, т.е. полупроводниковый диод  при  U ≥ φк представляет собой обычное омическое сопротивление. Следовательно, если экстраполировать прямолинейный участок зависимости I=f(U) до пересечения с осью напряжений,  можно определить значение контактной разности потенциалов φк.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) полупроводникового диода.

Так как электрический ток в полупроводниках создается основными и неосновными носителями электрического тока, имеются различия в зависимости I = f(U) для прямого и обратного тока.

I=Iдиф+Iдрейф=Iннт+Iонт

Iдиф – диффузная, Iдрейф – дрейфовая составляющие электрического тока. Iннт –ток неосновных, Iонт –ток основных носителей.

В случае, когда U<0, величина обратного тока незначительно возрастает по экспоненте (участок СВ, рис. 3), а затем достигает насыщения, т. е. перестает зависеть от U ( участок ВА, рис. 3); это связано с тем, что потенциальный барьер становится непреодолим для основных носителей, а обратный ток целиком обусловлен движением неосновных носителей, которое не зависит от приложенного напряжения. При дальнейшем увеличении обратного напряжения возникает электрический пробой (лавинообразное нарастание числа носителей электрического тока), а затем, вследствие разогрева полупроводника, - тепловой пробой и разрушение контактного слоя.В случае, когда U<0, величина обратного тока незначительно возрастает по экспоненте (участок СВ, рис. 3), а затем достигает насыщения, т. е. перестает зависеть от U ( участок ВА, рис. 3); это связано с тем, что потенциальный барьер становится непреодолим для основных носителей, а обратный ток целиком обусловлен движением неосновных носителей, которое не зависит от приложенного напряжения.

Рис.4. ВАХ полупроводникового диода.

При дальнейшем увеличении обратного напряжения возникает электрический пробой (лавинообразное нарастание числа носителей электрического тока), а затем, вследствие разогрева полупроводника, - тепловой пробой и разрушение.

При прямом включении полупроводника U > 0, величина потенциального  барьера уменьшается, и прямой ток экспоненциально растет вследствие увеличения основных носителей (дрейфовая составляющая электрического тока). Это состояние соответствует участку СD на рисунке 4. При достижении значения  U ϕк, потенциальный барьер исчезает, и зависимость I=f(U)  приобретает практически линейный характер, т. е. полупроводниковый диод функционирует в роли омического сопротивления.

Теоретический расчет показывает, что выражение  I=I0(eekTU−1), где I0- величина тока насыщения (I0<0), описывает ВАХ полупроводникового диода.    Действительно, экспоненциальным членом при отрицательных напряжениях порядка 0,1 - 0,2 В можно пренебречь, и I = I0  .     При положительных напряжениях eekTU≥1и ток растет экспоненциально. Таким образом, получаем правую и левую ветви ВАХ.

Порядок выполнения работы.

Упражнение 1. Снятие вольт - амперной характеристики полупроводникового прибора

1.    Ознакомьтесь с установкой. Определите комнатную температуру.

2.     Выведите ручки потенциометра в крайнее левое положение (против часовой стрелки). переключатель  S1; переключательS3 поставьте в режим прямого тока.

3.   Потенциометром R1 увеличивайте напряжение, подаваемое на диод от 0 В до 0,6 В. Полученные значения силы тока и напряжения занесите в таблицу 1. По окончании измерений выведите ручку потенциометра R1 в исходное положение. Выключите переключатель S1.

4.     Включите переключатель S2, переключательS3 поставьте в режим обратного тока.

5.  Потенциометром R2,  увеличивайте обратное напряжение от 0 В до 50 В. Снимите показатели тока по микроамперметру (результаты занесите в таблицу №1). По окончании измерений выведите ручку потенциометра R1 в исходное положение.

6.     Включите нагреватель и получите в термостате температуру, заданную преподавателем.

7.    Произведите измерения при заданной температуре в соответствии с пунктами 3 - 6. Результаты измерений занесите в таблицу №1.

8.    По полученным данным постройте вольт - амперные  характеристики  полупроводникового диода.

Таблица №1

| Прямое направление |  |  | Обратное направление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, мB | I, мA |  | U, B | I, мкA |  |
|  | t1 = tкомн | t2 |  | t1 = tкомн | t2 |
| 0 |  |  | 0 |  |  |
| 100 |  |  | 10 |  |  |
| 150 |  |  | 20 |  |  |
| 200 |  |  | 30 |  |  |
| 250 |  |  | 40 |  |  |
| 300 |  |  | 50 |  |  |
| 350 |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |
| 550 |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |

Упражнение 2    Определение контактной разности потенциалов.

Исходя из графика, представленного на рис.3. , ВАХ диода на промежутке U>φк имеет линейный вид. Прямая, являющаяся продолжением практически линейного участка ВАХ, пересекает ось напряжений в точке U = φк.  Для проверки совпадения экспериментальной зависимости I=f(u) при  eUkТ с теоретической экспоненциальной зависимостью данного полупроводникового диода используется метод наименьших квадратов.

- Заполните таблицу 2, используя результаты таблицы 1 для прямого тока при комнатной температуре.

Таблица 2

| № | U×10−3В | I×10−3А | xi | уi | xi2 | xiyi | (yi−y)2 | yi−(Axi+B)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |

- В данном случае зависимость I = f(U) определяется линейной функцией вида у=Аx+В

Введём обозначения:                                                    х = U;        у = I.

А=n i=1nxiyi−i=1nxii=1nyin i=1nxi2−(i=1nxi)2;

В=i=1nxi2i=1nyi−i=1nxii=1nxiyin i=1nxi2−(i=1nxi)2

Определив значения параметров А и В, запишите уравнение прямой. Постройте прямую на графике ВАХ

для комнатной температуры.  Определите по графику значение ϕк.

- По формуле

Sад2=Qn−m;  Q=i=1n(yi−(Axi+B))2, где n – число измерений, m - число степеней свободы, вычислите дисперсию адекватности.

- По формуле   Son2=i=1n(y−y)2d−1, где d – число измерений, найдите дисперсию воспроизводимости.

По полученным данным найдите критерий Фишера. F=Saд2Son2  и проверьте двухстороннее неравенство    1Fтабл(d−1)(n−m)≤Sад2Sон2≤Fтабл,( при надежности р = 0,95).

- Сделайте вывод о соответствии зависимости у=Аx+В полученным экспериментальным данным.

Контрольные вопросы.

- Что представляют собой проводники, полупроводники, диэлектрики? Сформулируйте основные положения зонной теории.

- Что такое собственная проводимость полупроводников?

- Что такое примесная проводимость полупроводников? Опишите механизм образования полупроводников р  и  n   типа.

- Объясните образование р - n перехода. Поясните, какие участки ВАХ соответствуют рабочему состоянию диода.

- Почему полупроводниковый диод пропускает электрический ток преимущественно в одном направлении?        Расскажите о применении полупроводниковых диодов.