Ф. И. О. ____________________________ Группа ____________________________

Допуск _______________ Выполнение _______________ Защита _______________

Доц. Горягин Е. П.; доц. Кознов В. В.

Лабораторная работа № 1-6: ИЗУЧЕНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО КРУТИЛЬНОГО МАЯТНИКА.

Цель работы: освоение баллистического метода определения скоростей полёта тел.

Приборы и принадлежности: экспериментальная установка.

Прямое измерение скоростей тел, достигающих значительной величины (2001000 м/с и более) требует специальной аппаратуры и методики эксперимента, например, скоростной и сверхскоростной киносъемки. Для определения скоростей рассматриваемого диапазона применяют экспериментально и теоретически обоснованные косвенные методы. Один из них - метод баллистического крутильного маятника, использующего неупругие соударения.

Г

Г

С

П

М

Ш

Рис. 6.1.

20

60

70

80

0

50

40

10

30

Устройство крутильного маятника показано на рис. 6.1.: со стальной проволокой П связан стержень С, на котором укреплена мишень М с двумя перемещаемыми по стержню грузами-цилиндрами Г. Снаряд массой m, движущийся со скоростью v0, ударяет в мишень М — система поворачивается на угол , измеряемый по угловой шкале Ш, совершая слабозатухающие колебания в горизонтальной плоскости.

Эксперимент проводится при выполнении следующих условий:

- время воздействия снаряда на маятник много меньше собственного периода колебаний T0;

- угол отклонения  маятника от положения равновесия мал (составляет несколько градусов).

Крутильным маятником называют твёрдое тело, подвешенное на вертикальном невесомом упругом стержне (нити), верхний конец которого закреплён неподвижно, а ось Oz совпадает с одной из свободных осей тела (рис. 6.2.). Крутильные колебания обусловлены упругими силами, возникающими в стержне при его кручении вокруг оси Oz.

Отклонение маятника от положения равновесия характеризуется углом  относительно выбранного направления. При отклонении маятника от положения равновесия возникает крутящий момент M, который, согласно закону Гука, при малых деформациях пропорционален углу поворота:

M=f,							(6.1)

где f —  модуль кручения стержня. Он имеет такое направление, что стремится вернуть маховик в положение равновесия (=0). Рассматривая  как вектор, связанный с направлением поворотом правилом правого винта, видим, что векторы ϕ и M направлены в противоположные стороны (рис. 6.2.). Проекция вектора M на ось Oz, будет отрицательна:

Mz=-f.							(6.2)

Запишем для маятника уравнение движения, которое в соответствии с основным законом динамики тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, имеет вид:

Jε=M,							(6.3)

Jd2ϕdt2=−fϕ,						(6.4)

где J — момент инерции маятника, d2ϕdt2=ε — его угловое ускорение. Последнее уравнение можно привести к виду

d2ϕdt2+fJϕ=0.						(6.5)

Введя обозначение

fJ=ω02,							(6.6)

придём к уравнению свободных колебаний

d2ϕdt2+ω02ϕ=0.						(6.7)

Его решение имеет вид

= cos(0t+),						(6.8)

где  — амплитуда колебаний угла ,  — начальная фаза. Следовательно, при малых колебаниях угловое отклонение крутильного маятника от положения равновесия изменяется со временем по гармоническому закону.

Как следует из (6.6) циклическая частота и период малых колебаний крутильного маятника равны:

ω0=fJ,		T0=2πfJ.				(6.9)

Задача эксперимента: определить скорость v0 полёта снаряда. Удар снаряда следует рассматривать как неупругий: после удара и снаряд, и соответствующая точка мишени будут двигаться с одинаковыми скоростями.

Рассмотрим подробнее явления, происходящие при ударе. Сначала снаряд, ударившись о мишень, за ничтожно малый промежуток времени приводит маятник в движение с угловой скоростью  и сообщает ему кинетическую энергию

Wк=Jω22,						(6.10)

где J — момент инерции системы маятник-снаряд относительно оси вращения. Момент инерции системы, рассматриваемой в данной задаче, равен сумме момента инерции маятника J0 и момента инерции снаряда Jс. Так как размер снаряда много меньше расстояния его от оси вращения, то момент инерции снаряда можно определить по формуле момента инерции материальной точки: Jс=mсr2. Здесь r — расстояние от оси маятника до центра снаряда в месте поражения мишени, mс — масса снаряда. Следовательно,

J=J0+mсr2.						(6.11)

Затем маятник поворачивается на угол  и останавливается. В отклонённом положении маятник будет обладать потенциальной энергией

Wп=fα22.						(6.12)

Потенциальная энергия получена за счёт кинетической энергии и равна ей по закону сохранения энергии. Приравняв правые части равенств (6.10) и (6.12), с учётом (6.11) получим:

J0+mсr2ω22=fα22.					(6.13)

Поскольку при вращении тела вокруг свободной оси момент относительно этой оси всех внешних сил, действующих на систему, тождественно равен нулю, то при ударе снаряда о мишень будет справедлив закон сохранения момента импульса.

В начальный момент удара угловая скорость маятника 0=0, поэтому его момент импульса L01=J00=0. Снаряд коснулся мишени и начал углубляться в мишень, сообщая маятнику угловое ускорение и участвуя во вращении маятника около оси. Начальный момент импульса снаряда L02=mсv0r. В конечный момент удара маятник имел угловую скорость , а снаряд — линейную скорость v, равную линейной скорости точек мишени, находящихся на расстоянии r от оси вращения. Так как v=r,то конечный момент импульса снаряда L2=mсvr=mсr2. Конечный момент импульса маятника L1=J0.

Применив закон сохранения момента импульса, можем написать

L01+L02=L1+L2,

или

mсv0r=(J0+mсr2).					(6.14)

Решая (6.13) и (6.14), получаем

v0=αmсrfJ0+mсr2.				(6.15)

По техническим условиям изучаемого метода mсr2<<J0, тогда с достаточной точностью можно считать, что

v0=αmсrfJ0.					(6.16)

Из выражения (6.16) необходимо исключить f — модуль упругости проволоки. Это достигается экспериментально. Используя соотношение (6.9),

- измеряем T01 при расстоянии R1=Rmin (минимальном расстоянии от оси маятника до центра масс грузов)

T01=2πJ1f;						(6.17)

- то же при R2=Rmax (максимальном расстоянии от оси маятника до центра масс грузов)

T02=2πJ2f.					(6.18)

Здесь J1, J2  —  неизвестные моменты инерции маятника при R1=Rmin и R2=Rmax соответственно.

Тогда

v0=αmсrfJ2.					(6.19)

Из (6.17) и (6.18) получаем

J1J2=T012T022.						(6.20)

Составим разность моментов инерции

J=J2-J1.						(6.21)

Из соотношений (6.20) и (6.21) получим

J2=T022T022−T012ΔJ.					(6.22)

Уравнения (6.19), (6.18) и (6.22) дают вторую промежуточную формулу для нахождения скорости полёта снаряда

v0=2παmсr⋅T02T022−T012ΔJ.				(6.23)

Разность моментов инерции определим по теореме Штейнера, которая для R1=Rmin, R2=Rmax, реализуется соотношениями

J1=J0+2mR12,					(6.24)

J2=J0+2mR22,					(6.25)

где m — масса груза Г, J0 — момент инерции баллистического маятника, когда центры масс грузов находятся на оси вращения маятника. Из уравнений (6.24) и (6.25) получаем

ΔJ=2mR22−R12.				(6.26)

Уравнения (6.26) и (6.23) дают формулу для расчёта скорости полёта снаряда:

v0=4παmmсr⋅T02T022−T012R22−R12.			(6.27)

Описание установки.

Рис. 6.3.

Общий вид установки представлен на рис. 6.3. Колонна 1 крутильного маятника смонтирована на основании 2. Ножки 3 служат для установки маятника в горизонтальном положении. Маятник 4 закреплён в кронштейнах 5 и 6. На среднем кронштейне 7 устанавливается стреляющее устройства (СУ), механизм действия которого показан на рис. 6.3.

Электронная схема маятника состоит фотоэлектрического датчика 8 и универсального миллисекундомера 9. На лицевой панели 10 универсального миллисекундомера размещены кнопки управления:

- «Сеть» — нажатием этой кнопки происходит включение измерительной схемы;

- «Сброс» — нажатием этой кнопки обнуляются показания миллисекундомера и счётчика числа колебаний;

- «Стоп» — нажатие данной кнопки приводит к остановке счётчика числа колебаний и миллисекундомера;

и два индикатора:

- «Периоды» — показывает количество полных колебаний (периодов) маятника;

- «Время» — показывает время колебаний маятника.

Подготовка установки к измерениям.

- Ознакомьтесь с внешним видом и механической конструкцией установки.

- Приведите колонну 1 установки в вертикальное положение при помощи регулируемых ножек 3 основания.

- Проверьте, не задевает ли маятник при колебаниях шкалу Ш.

- Включите сетевой шнур в сеть питания.

- Нажмите кнопку «Сеть», проверяя, показывают ли все индикаторы миллисекундомера 10 нуль и горит ли индикатор фотоэлектрического датчика 8.

- Отклоните маятник на небольшой угол от положения равновесия, нажмите кнопку «Сброс», и определите, произошло ли обнуление показаний миллисекундомера и счётчика числа колебаний. Отпустите маятник. При пересечении маятником окошка фотоэлемента счётчик должен автоматически включиться. Проверьте, работает ли счётчик и миллисекундомер.

- После того, как в окошке «Периоды» высветится цифра «3» нажмите кнопку «Стоп»: счётчик должен достигнуть n=4 колебаний и прекратить отсчёт. Проверьте, измерил ли миллисекундомер время колебаний маятника.

Порядок выполнения работы.

- Предельно приблизьте грузы-цилиндры Г друг к другу и измерьте расстояние R1=Rmin (расстояние между осью маятника и серединой одного из цилиндров).

- Отклоните маятник на небольшой угол от положения равновесия, нажмите кнопку «Сброс» и отпустите маятник. При пересечении маятником окошка фотоэлемента счётчик автоматически включается.

- После того, как в окошке «Периоды» высветится цифра «9» нажмите кнопку «Стоп»: счётчик достигает n=10 колебаний и прекращает отсчёт. Снимите показания t миллисекундомера.

- По формуле T01=t/n определите период колебаний маятника. Опыт повторите 5 раз. Данные измерений занесите в таблицу 6.1. и вычислите среднее значение периода <T01>.

- Максимально раздвиньте грузы-цилиндры Г и измерьте расстояние R2=Rmax.

- Повторите действия согласно пунктов 3–5 и вычислите среднее значение периода <T02>.

- Установите маятник в такое положение, при котором черта пластилиновой мишени М совпадает с нулём угловой шкалы Ш.

- Произведите выстрел из стреляющего устройства СУ (инструктаж получите у лаборанта). Грузы Г должны находится в положении Rmax. Пуля должна застрять в пластилиновой мишени.

- Измерьте и запишите величину угла  отклонения маятника и расстояние r от оси маятника до центра пули в месте поражения мишени. Опыт повторите 5 раз.

- Данные измерения занесите в таблицу 6.1. По формуле (6.27) определите среднюю скорость пули.

- Приближённо оцените погрешность эксперимента по формуле:

Sv0>≈Sαα>v0.

Таблица :6.1.

| № опыта | m, кг | mс, кг | r, м | R1, м | R2, м | T01, с | T02, с |  |  | (I-<>)2, рад2 | v0, м/с | Sv0, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рад |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

- Объясните физическое содержание баллистического метода определения скорости полёта тела.

- Сформулируйте:

    - закон сохранения момента импульса (момента количества движения);

    - закон сохранения и превращения механической энергии;

    - теорему Штейнера.

- Сформулируйте ограничения, налагаемые на эксперимент. Выведите формулу периода малых колебаний крутильного маятника.

- Дайте обоснованный вывод расчётной формулы (6.27).

- Проанализируйте возможные причины ошибок эксперимента.

- Укажите, какие превращения энергии наблюдаются в ходе эксперимента.

- Поясните физическую сущность явлений, описываемых уравнением (6.13).

- Какова связь между периодом крутильных колебаний баллистического маятника Т, и расстоянием от маятника до центра масс грузов R?